TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRAS

1.  OBJETO:

Aquisição de equipamentos odontológicos para atender a solicitação da Coordenação de Saúde Bucal - ESF, pelo Sistema de Registro de Preço no período de 12 meses de validade da presente Ata de Registro de Preço, possibilitando a adesão nos termos do Decreto Federal nº 7892/13, alterado pelo Decreto nº 9488/18.

1.1ESPECIFICAÇÕES:

| ITEM | QUANT | UND | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | UND | KIT ACADEMICOS ODONTOLÓGICOS CONTENDO: 01 TURBINA ALTA ROTAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO: rolamento cerâmico; Alto torque de 0.13N.cm; Consumo de ar 32 L/min; Pressão de trabalho mínimo 220 Kpa=2,2 bar=32 psi máxima 241 Kpa=2,4 bar=35 psi; Rotação máxima 420.000rpm; Terminal de encaixe tipo Bordem(02 furos);Pinça que prende a broca com adequada resistência a tração, o que assegura o travamento da broca; Corpo peça de mão com design diferenciado, totalmente fabricada em alumínio com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135°C.; Spray Triplo distribuído simetricamente em direção à ponta da broca e projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho; Rotores precisamente micro balanceados; Baixo ruído; Fixação das brocas por sistema Push Button, permite uma troca rápida das brocas, dispensa a utilização do saco-brocas; Formato ergonômico; Possui ranhuras antiderrapantes; Exclusivo tratamento eletroquímico da rosca o que assegura um alto grau da camada superficial e maior durabilidade; Registro ANVISA. 01 MICROMOTOR, ESPECIFICAÇÃO: Spray Externo; Coro do micromotor possui design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135°C.; ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação; Pressão de trabalho: Máxima 275,79Kpa = 40psi = 2,75 bar; Consumo de ar: 54 1/min; Rotação: De 5.000 á 20.000 rpm; Terminal de encaixe: Tipo Borden (02 furos); Acoplamento: Através de sistema INTRA para peça reta ou contra-ângulo; Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação; Ideal para refrigerar a região de corte da broca, em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento; possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor; Pressão de Ar de Trabalho de 40 libras(psi); Alto Torque; Baixo Ruído de Trabalho; Exclusivo Tratamento Eletroquímico da rosca o que garante uma maior durabilidade; Registro ANVISA. 01 CONTRA- ÂNGULO, ESPECIFICAÇÃO: Corpo do contra-ângulo com design arrojado e linhas arredondas; Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135°C, por mais de 1.000 ciclos; Acoplamento por meio de sistema INTRA giratório, travamento com anel em aço inox; Rotação máxima de 20.000 RPM; Transmissão 1:1; Baixo Ruído de Trabalho; Cabeça arredondada de fácil limpeza e assepsia da peça de mão, reduzindo o risco de contaminação cruzada; Sistema de lâmina trava para fixação das brocas; Utiliza brocas Standard. Haste Tipo 1; Formato Ergonômico; Compacto, possui ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais; Tipo de broca: FG standard; Peso líquido inferior a 50g; Registro ANVISA. 01 PEÇA RETA , ESPECIFICAÇÃO: Corpo da peça reta com design arrojado e linhas arredondas; Fabricada em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Transmissão: 1:1; Rotação máxima: 20.000 rpm; Sistema: Intra giratório; Sistema de fixação da broca: Giro de anel com externa simplicidade e rapidez; Autoclavável a até 135°C por mais de 1.000 ciclos; Baixo Ruído de Trabalho; Fixação das Brocas por meio de anel de regulagem no corpo da peça reta; Utiliza brocas standard haste tipo2; Registro ANVISA. |
| 2 | 02 | UND | 01 MOTOR ENDODÔNTICO COM CONTRA-ÂNGULO, ESPECIFICAÇÃO: Motor elétrico micro processado; Equipamento periférico que utiliza contra ângulo rotatório e oscilatório, redutores com engate tipo ISO3964(Intra) para realizar procedimentos de endodontia; Caixa de comando construída em Poliuretano de alta resistência, com tratamento UV; Controle de Torque: ( apenas com redução 16:1) e de velocidade; Barra gráfica para controle visual do nível de torque aplicado na lima; Sinal sonoro para 70% do nível de torque programado; Reverso automático e manual; Controle de Torque: 0,5 - 8,0 N. cm, e de velocidade (150-600 RPM) para contra ângulos com redução 16.1; 10 programas ajustáveis; Reverso automático e manual; utiliza reduções 16:1; Display gráfico LCD; Tensão de trabalho = Bivolt (85~264Vca ); Potencia de entrada = 100 Watts; Frequência de trabalho = 50-60 Hertz; Acoplamento do Micromotor = ISO 3964( Intra/E-Type); Rotação do micromotor = 1000 - 20000 RPM; Peso = 1.2Kg (Sem embalagem); Area ocupada = Largura 140mm x Altura 140mm x Profundidade 145mm; Acompanha o Contra Ângulo Rotatório FXM 160 16:1; Não tem irrigação; Garantia: 1 ano. |
| 3 | 02 | UND | 01LOCAIZADOR APICAL E TESTADOR DE POLPA, ESPECIFICAÇÃO:; Console dobrável permite trabalhar em qualquer posição e facilita o transporte e armazenamento do equipamento; Possuí também a função de testador de polpa, que é um ótimo método para julgar a vitalidade pulpar: com 99 níveis de estímulo elétrico, a sensibilidade da polpa do dente avaliado é medida precisamente e sem interferência dos dentes ou tecidos adjacentes; Bateria lítio;Itens inclusos: 01 Console do Localizador de Ápice e Testador de Polpa + 01 cabo de medição do localizador de ápice + 01 Haste de teste de polpa + 01 Bateria de lítio + 01 Carregador elétrico bivolt automático + 04 Clipes de lábio + 02 Sondas de dente (teste de polpa) + 01 Suporte para a haste de teste + 02 Suportes para lima (localizador apical) + 01 Manual de instruções. |

2. JUSTIFICATIVA:

A aquisição dos equipamento odontológicos, esta embasada nos memorandos nº 47/2018; nº 48/2018 e nº 49/2018 da Coordenação de Saúde Bucal, na medida que os mesmo são para a continuidade do bom atendimento a população, bem como, a manutenção dos recursos provenientes do Ministério da Saúde.

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS:

O fornecimento será efetuado de forma parcelada, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de entrega não superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde, no endereço Rodovia RJ 106, loja comercial, loteamento Praia da Aldeia, São Pedro da Aldeia.- Rj, no horário das 08:30 horas às 16:00 horas.

4. CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO

Os materiais deverão ser embalados e armazenados em local adequado e temperatura adequada a fim de impedir a sua deterioração, até o momento de sua utilização.

5. TÉCNICAS QUANTITATIVAS

As quantidades solicitadas são de acordo com a demanda dos memorandos  nº 47/2018; nº 48/2018 e nº 49/2018 da Coordenação de Saúde Bucal que já esta definindo suas quantidades.

6. RECEBIMENTO DOS MATERIAS:

Os materiais serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens/material em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme consta no edital.

11. OUTRAS COMPROVAÇÕES:

A licitante deverá comprovar no ato da apresentação das propostas de preço, os respectivos registros da ANVISA válidos dos produtos que irão cotar. Caso no ato da entrega a empresa vencedora não puder cumprir com a respectiva marca apresentada na sua proposta de preço. Por algum motivo que não tenha dado causa, por exemplo: A ANVISA tenha suspendido ou cassado o registro. Deverá apresentar novamente o respectivo registro da ANVISA com as mesmas características, ou superiores do produto cotado, para que a Secretaria de Saúde análise e autorize a entrega do equipamento.

São Pedro da Aldeia, 06 de maio de 2019.