## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESCOPO DE SERVIÇOS

## PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL RUBEM ARRUDA CÂMARA, SITUADA NO BAIRRO JARDIM SOLEDADE – SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ.

M E M O R I A L

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

II.  DESCRIÇÃO DO PROJETO

III. ÁREAS DAS INTERVENÇÕES E DIRETRIZES

IV.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

V.  MEMORIAL DESCRITIVO

VI. PRAZO DE EXECUÇÃO

VII. FORMA DE PAGAMENTO

VII. OBSERVAÇÕES

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial estabelece as normas que regerão os trabalhos e serviços para o projeto de conclusão da construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário na Escola Municipal Rubem Arruda Câmara, situada no bairro Jardim Soledade – São Pedro da Aldeia – RJ.

Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, especificações e métodos brasileiros aprovados, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, assim como aquelas exigidas ou recomendadas pelas empresas concessionárias de serviços públicos.

A obra consiste na execução dos seguintes serviços: serviços preliminares, serviços complementares, movimento de terra, estrutura e superestrutura, paredes e painéis, revestimento, esquadrias/ferragens, cobertura, pisos, instalações hidráulicas, esgoto e peças, instalações sanitárias, drenagem pluvial, sistema de proteção contra incêndio, instalações elétricas, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), serviços diversos, pintura, limpeza final e placa de inauguração.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às informações e dados constantes dos projetos, desta especificação e planilha orçamentária, não podendo ser inseridas quaisquer modificações sem o consentimento por escrito do Fiscal do Contrato, ou seja, toda e qualquer modificação a ser introduzida no projeto, detalhes e/ou nas especificações, inclusive acréscimos, só serão admitidas com prévia autorização por escrito, da Secretaria Municipal de Urbanismo, através de sua Diretoria de Obras.

Os projetos, especificações e orçamento são elementos que se complementam, devendo as eventuais discordâncias serem resolvidas pela Fiscalização com a mais adequada ordem de prevalência.

Nestas especificações e diretrizes de serviços, fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas, obedecendo às normas da ABNT, tendo recebido também a autorização por escrito do Fiscal do contrato.

Reserva-se a Secretaria de Urbanismo e ao Fiscal do Contrato, a qualquer tempo, o direito de impugnar o andamento das obras e aplicação de materiais ou equipamentos, quando os mesmos não satisfizerem o conteúdo dessas especificações e que não tenham sido formalmente autorizados, obrigando-se a Contratada a demolir por sua conta o que for impugnado, refazendo o serviço de acordo com as especificações.

Quando os serviços, materiais e mão de obra, ainda não estiverem caracterizados sob alguma das titulações abaixo, deverão ser respeitados procedimentos da boa técnica e as recomendações dos fabricantes.

Este procedimento também se estende às exigências do Estado e do Município, através dos seus diversos órgãos e das companhias concessionárias de serviços públicos, em tudo que diz respeito aos serviços especificados e necessários à execução da obra.

A Contratada deverá conservar na obra o Diário de Obra atualizado, uma cópia deste memorial, das planilhas, especificações e dos projetos, sempre à disposição da Fiscalização de Contrato.

De modo algum a atuação da Fiscalização de contrato, na parte de execução das obras, eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar. Só à Contratada caberá a responsabilidade pela perfeição das obras em todos os seus detalhes.

A contratada manterá na obra seu representante devidamente credenciado.

Os serviços e materiais obedecerão ainda às Normas e métodos da ABNT.

Serão obedecidas todas as recomendações e normas relativas à Segurança do Trabalho no que se refere aos equipamentos de proteção individual e coletiva.

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre a Contratada e a Gerência de Contrato.

- DESCRIÇÃO DOS PROJETOS

A Contratada desenvolverá a Obra a partir do projeto fornecido pela Contratante, os quais, se necessário, serão complementados. As dúvidas e alterações desta especificação terão que ser levadas ao conhecimento da Fiscalização, de Projeto e de Contrato, a fim de que sejam esclarecidas.

A obra de conclusão da Quadra Poliesportiva da E.M. Rubem Arruda Câmara será composta de quadra poliesportiva com marcação de piso indicada para futsal, voleibol, handebol e basquete, tendo arquibancadas em suas laterais. Também terá em sua composição 1 vestiário feminino, 1 vestiário masculino, ambos com box PNE, Depósito de Material Esportivo e Hall.

As entradas e compartimentos deverão dispor de acessibilidade, atendendo a portadores de necessidades especiais (PNE), conforme a NBR 9050.

- ÁREAS DAS INTERVENÇÕES E DIRETRIZES

Área da intervenção: 785,00m² (área construída).

Da Localização: Rua das Violetas, Bairro Jardim Soledade, São Pedro da Aldeia-RJ.

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- Ferramentas e equipamentos

A obra será suprida de todas as ferramentas e equipamentos necessários, de responsabilidade da Contratada. Todo o equipamento deverá sofrer manutenção constante a fim de garantir o bom funcionamento e segurança do mesmo.

- Administração da obra

Deverão ser tomados os cuidados especiais quanto à segurança do pessoal, equipamentos e prevenção contra incêndios de acordo com os regulamentos e normas de cada caso.

Caberá a Contratada todas as providências correspondentes à instalação da obra, aparelhamento, maquinário e ferramentas necessários à execução dos trabalhos contratados, inclusive escritório e instalações sanitárias.

A direção geral deverá ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no CREA, que será auxiliado por um encarregado geral, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, objetivando atender, a qualquer tempo, ao(s) Fiscal(is) e prestar-lhe(s) todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento dos serviços.

A Contratada designará o profissional encarregado da direção dos serviços contratados e o seu substituto, na ausência do titular. A substituição de qualquer dos profissionais, será, imediatamente comunicada, pela Contratada, ao Fiscal de Contrato.

O Fiscal de Contrato poderá exigir a presença do profissional, qualificado e registrado no CREA, encarregado pela direção dos serviços, sempre que julgar necessário.

- Placa de Obra

A contratada deverá instalar uma placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo apresentado pela fiscalização, contendo todos os dados da obra (descrição da obra, nome da empresa contratada, valor total da obra, data de inicio, data de término e agentes participantes). Não será permitido colocação de placas fora do canteiro de obra.

- Preparação do canteiro de obras

Executar limpeza de todo o terreno em torno à construção.

Instalar um barracão de obras com paredes em chapas de madeira compensada plastificada, piso de madeira, cobertura em telhas de fibrocimento onduladas com 6mm de espessura (projeto nº2007/EMOP, escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d`agua 500L).

Executar as instalações provisórias de energia, água e esgoto.

Instalar tapumes no acesso da Rua para a Quadra, até a instalação do portão de ferro.

Alugar andaimes para os diversos serviços que necessitam do equipamento, inclusive todos os elementos que compõem sua locação.

- Sinalização e orientação do trânsito:

Sempre durante a execução de qualquer obra, a preservação da vida humana é uma das principais metas a serem atingidas. Dentro desse princípio, qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres no leito das vias públicas, será imediata e adequadamente sinalizado.

Em qualquer circunstância haverá a preocupação de se assegurar espaços para o trânsito e pedestres. De acordo com o volume do trabalho a ser realizado e as dimensões da via pública ocorrerão variações desses espaços.

No trânsito, os espaços de movimentação de veículos poderão, se necessário, sofrer limitação, restrição parcial ou total. Para pedestres, a movimentação será sempre assegurada.

A sinalização terá por objetivo traduzir as limitações ou restrições que as obras representam, e se destinarão a advertir e orientar o deslocamento de veículos ou pedestres, visando preservar a segurança individual e da coletividade.

A sinalização sucederá os serviços de marcação topográfica, podendo inclusive anteceder esses serviços sempre que isso for conveniente.

A sinalização de advertência para as obras de execução rápida (realizável em prazo inferior a 3 dias), será feita por meio de placas portáteis, cavaletes, cones de borracha, cercas móveis, etc.

Para os trechos onde se prevê que os serviços tenham maior duração, os dispositivos serão escolhidos e implantados de forma adequada, de modo a garantir a plena eficácia da sinalização.

- Materiais e Serviços

Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente documento, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.

A expressão "primeira qualidade" tem, nas presentes especificações, o sentido que lhe é dado usualmente no comércio; indica, quando existem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto, a graduação de qualidade superior.

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local o exigirem será facultada a substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorização da Fiscalização, para cada caso em particular. A Empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento comparativo.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões, concepção arquitetônica e ao presente documento.

- Serviços Inaceitáveis

A Empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo com as indicações do projeto de arquitetura, estas especificações, bem como as aplicações e acabamentos que não tenham sido aprovados previamente pela Fiscalização.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Demolição

Todo serviço de demolição deverá ser realizado considerando a segurança de todos os envolvidos, não só os trabalhados como os transeuntes e moradores. Para tal é necessário o uso de EPI’s como luvas, capacetes, cintos de segurança no caso de serviços em altura acima de 2,00m (NR 35), fita zebrada e placas de sinalização de segurança.

Todos os materiais provenientes das demolições deverão ser empilhados em local seguro e estratégico dentro do canteiro de obras para sua posterior remoção/ transporte. O local que será usado para seu depósito deverá ser antecipadamente informado a fiscalização, evitando assim agressões e deterioração ao meio ambiente. Estão inclusos os serviços de carga, descarga e transporte de todo material a ser demolido.

- Demolição de Alvenaria

No muro da E.M. Rubem Arruda haverá abertura de vão para portão de acesso à quadra.

- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

As escavações, caso necessário, deverão ser convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando–se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e rede pública.

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, as normas da ABNT atinentes ao assunto. As escavações para realização de blocos e cintas circundantes serão escoradas, isoladas e esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e das impermeabilizações.

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material previamente escavado, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas.

O controle tecnológico da execução de aterro será procedido de acordo com NB 501 da ABNT.

Os materiais excedentes produzidos deverão ser levados para local apropriado, a ser definido pela fiscalização, estando inclusos os serviços de carga, descarga e transporte desse material.

- ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

- Estruturas e peças de concreto armado

Todas as peças da estrutura de concreto como vigas, pilares e lajes (beirais) e peças como os bancos dos vestiários serão executadas em concreto com FCK mínimo de 20 Mpa, cujos materiais componentes da mistura deverão atender as disposições da EB1 e EB4 da ABNT. Os bancos de concreto dos vestiários

Deverão ser obedecidas as condições de trabalho da peça a ser confeccionada, para que o concreto possa atender aos requisitos de resistência e trabalhabilidade requerida.

Na dosagem racional, os materiais serão medidos da seguinte maneira:

a) Cimento: deve ser medido em peso, fazendo-se contagem de sacos.

b) Areia: medida em volume, devendo ser lavada levando em conta a umidade do material a ser verificada no canteiro.

c) Brita 1 e 2: medido em volume.

d) Água: não deve haver erro superior a 3% da quantidade total a ser adicionada.

Quanto aos aspectos, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamento que prejudiquem a sua estética.

Correrá exclusivamente por conta da empresa contratada, qualquer serviço que vise a correção das imperfeições do concreto (bexigas, vazamentos, etc.), decorrentes de uma má vibração.

As fôrmas para pilares e vigas serão executadas com madeira agreste de boa qualidade (barrotes, sarrafos, tábuas, estroncas), para a confecção do esqueleto ou estrutura de suporte das formas.

Deverão ser observadas além das cotas do projeto executivo, as recomendações quanto ao alinhamento, prumada, nivelamento, estanqueidade, contraventamento, ancoragem, etc., de modo que se consiga um resultado de qualidade satisfatória.

O aço a ser empregado na estrutura de concreto será CA-50, classe A, incluso fornecimento, dobra e assentamento. O corte, a dobra, a armação e a montagem deverão obedecer às normas da ABNT e ao cálculo estrutural.

A Contratada deverá executar certa parte estrutural das Fachadas 2 e 3 nas áreas que serão compostas por cobogó anti-chuva de concreto, que serão as vigas em arco. Em cada fachada haverá 3 (três) pilares, 01 (uma) viga entre esses pilares e 01 (uma) viga em arco que passa por todo o perímetro das áreas com cobogós de concreto.

A execução destes beirais e de todas as peças de concreto deverá atender à boa técnica e às normas da ABNT, como a NBR 6118/2003.

Para dimensões e detalhes vide memória de cálculo e projetos.

- PAREDES E PAINÉIS

As alvenarias deverão obedecer fielmente às dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas nos projetos e serão assentadas com argamassa apropriada para cada caso. Os blocos de concreto serão abundantemente molhados antes do seu emprego e serão colocados formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

- Alvenaria de cobogós anti-chuva de concreto

Este tipo de cobogó deverá ser utilizado para o fechamento completo das Fachadas 2 e 3 entre as peças de concreto armado. Estas peças possibilitam a ventilação da quadra.

Para o cobogó acima: não serão aceitas peças trincadas, quebradas ou danificadas de qualquer forma, assim como peças com menos de 30 dias de fabricação. Todas estas peças danificadas deverão ser rejeitadas.

- Alvenaria de Tijolos Furados

Os tijolos furados de barro deverão apresentar resistência à compressão, dimensões e demais características compatíveis com as determinações da ABNT.

Não serão aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma, assim como tijolos com menos de 30 dias de fabricação. Todas estas peças danificadas deverão ser rejeitadas.

Todo transporte vertical e horizontal, carga, descarga e empilhamento dos tijolos deverão ser feitos cuidadosamente e a cargo da empreiteira. As peças de barro deverão ser empilhadas e estocadas acima do chão, de preferência sobre estrados de madeira, em lugar seco, coberto e ventilado, evitando-se assim qualquer contato com água ou umidade.

O topo das alvenarias em construção deverá ser coberto durante a noite, em dias de chuva ou durante eventuais interrupções dos trabalhos, com lona plástica, ou qualquer material impermeável, recobrindo pelo menos 60 cm de cada lado das alvenarias.

A espessura das juntas terminadas verticais e horizontais não deve ultrapassar 1cm. As rebarbas serão tiradas a colher perfeitamente em linhas retas, horizontais e verticais desencontradas contínuas.

Os serviços de encunhamento só poderão ser iniciados quando decorridos, pelo menos, cinco dias do término do levantamento das respectivas alvenarias e quando estiver concluído o levantamento de todas as alvenarias do pavimento imediatamente superior.

Deverão ser executados os fechamentos em alvenaria dos muros da quadra.

- Alvenaria de Blocos de Concreto

Para construção da mureta da arquibancada PNE na quadra e dos apoios dos bancos de concreto nos vestiários, deverá ser utilizada alvenaria de blocos de concreto 10x20x40cm, assentes com argamassa de cimento e areia.

- REVESTIMENTO

- Revestimentos de paredes

As alvenarias e tetos a revestir deverão ser limpas antes do início da operação de revestimento. Os revestimentos das paredes somente serão iniciados após a completa cura de argamassa das alvenarias e dos concretos e após o embutimento de peças e canalização e de seus respectivos testes.

A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim de não apresentar diferenças ou descontinuidades.

Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de duas camadas superpostas, contínuas e uniformes, chapisco e emboço.

Sempre que houver juntas de dilatação ou contração, os revestimentos deverão ter juntas coincidentes com as primeiras.

Os vãos fechados com alvenaria nos muros (por dentro e por fora), deverão receber chapisco e emboço como acabamento.

- Revestimentos de paredes com cerâmica

O revestimento em cerâmica será feito sobre emboço curado por 10 dias, nivelado, limpo e seco, com argamassa colante de alta adesividade aplicada com desempenadeira dentada, com 3 a 4 mm de espessura, ou com argamassa comum, - a ser definido pela Fiscalização - com juntas a prumo, alinhados e rejuntados com perfeição.

O perfeito alinhamento na colocação das peças cerâmicas será obtido com a utilização de espaçadores de juntas plásticas, industrializadas, em formato de cruz, de acordo com as espessuras de juntas indicadas para cada tipo de cerâmica. O preenchimento completo das juntas será obtido com rejunte de cimento com aditivo a base de látex, aplicado com espátula de borracha ou de plástico.

Os cortes em cerâmicas terão suas bordas esmerilhadas. Não serão admitidas peças emendadas.

- Revestimentos de paredes com azulejo branco

Haverá revestimento com cerâmica branca (seguindo padrão existente nos vestiários) para as áreas que forem danificadas na execução da instalação elétrica dos chuveiros. Se possível, realizar corte pelo depósito e evitar cortes na cerâmica.

- Revestimentos de paredes com cerâmica 10x10cm (pastilhas)

Haverá revestimento com cerâmica telada 10x10cm nas cores azul, branco e amarelo nas paredes externas (fachadas) dos vestiários e do castelo d’água. As cores estão discriminadas nos respectivos projetos e na memória de cálculo.

- Soleiras

Serão executados em granito cinza andorinha, com 3,0cm de espessura, polido. Haverá soleiras nos casos de mudança de nível e de material de piso. A largura da soleira será igual à largura final das paredes de alvenaria onde estão fixados os batentes. No caso de portas externas as soleiras avançarão 2,5cm além da largura da parede, para o lado externo;

Soleiras deverão ser instaladas nas portas de acesso aos vestiários e ao depósito.

- ESQUADRIAS / FERRAGENS

Todo material a ser empregado nas esquadrias deverá estar de acordo com os respectivos desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricação.

Deverão ser feitas a locação e a medição necessárias no local da obra para posterior fabricação e perfeita colocação com bases nos desenhos e especificações.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, serão tomados cuidados especiais quanto a sua preservação contra: choques, atrito com corpos ásperos, contato com metais pesados ou substâncias áridas ou alcalinas.

As esquadrias serão armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

- Esquadrias de madeira

As esquadrias de madeira, bem como os demais serviços de marcenaria, deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as determinações de projeto básico, e de seus respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localização e instalação.

Sempre que a fiscalização julgar necessário, caberá a Empreiteira apresentar uma amostra da peça tipo para ser submetida à aprovação, antes da execução dos serviços.

Toda e qualquer alteração de dimensões, funcionamento, etc... Quando absolutamente inimitável, deverá contar com expressa autorização da Fiscalização.

Todos os serviços de marcenaria deverão ser executados exclusivamente por mão de obra especializada, e com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a resultarem peças rigorosamente em esquadro, com acabamento esmerado e com ligações sólidas e indeformáveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontáveis das peças de madeira, deverão ser fixadas exclusivamente com parafusos de latão, ficando vedado, nesses locais, o uso de quaisquer parafusos passíveis de corrosão.

A instalação das peças de marcenaria deverá ser feita com o rigor necessário ao perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, de nível e prumo, exatos, e com os cuidados necessários para que não sofram qualquer tipo de avaria ou torção, quando parafusadas aos elementos de fixação.

Não será permitida a instalação forçada, de qualquer peça de marcenaria, ou eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixação das peças de marcenaria deverão ser tais que não permitam deslocamentos ou deformações sensíveis, sob a ação de esforços, normais e previsíveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu próprio funcionamento.

Todas as peças dotadas de componentes móveis deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento, cabendo à Empreiteira efetuar os ajustes que se fizerem necessários, inclusive a substituição total ou parcial da peça, até que tal situação seja satisfeita.

As esquadrias deverão ser executadas exclusivamente com as madeiras aqui especificadas para os serviços padrão, ou com outra madeira de lei que apresente resistência, durabilidade e demais características, comprovadamente equivalentes, cuja utilização tenha sido previamente aprovada pela Fiscalização.

Está vetada a utilização de madeira branca, como pinho ou similares, salvo indicação contrária expressa no projeto.

Toda madeira a ser utilizada nos serviços de marcenaria, maciça ou compensada, deverá ser de primeira qualidade, com bitolamento e esquadramento perfeitos, absolutamente, desempenada, convenientemente tratada.

Não será permitida a utilização de madeira que apresente qualquer defeito que possa comprometer sua durabilidade, resistência ou aspecto, tais como nós, rachaduras, furos produzidos por carunchos, cupins ou tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas ou descolorações produzidas por fungos, ou por agentes físicos ou químicos de qualquer natureza, etc.

Na execução de peças previstas com acabamento em verniz ou tinta esmalte, além da utilização de madeira absolutamente isenta de defeitos, deverão ser tomados cuidados especiais, no que diz respeito ao posicionamento e a conformação dos veios, no sentido de se obter conjuntos visualmente harmoniosos.

Todas as operações de corte, furação, escariação, etc., deverão ser executadas com equipamento adequado e absolutamente afiado, ficando vedada a instalação de peças que apresentem defeitos provenientes, lascadas ou esmoídas, cortes, furos irregulares ou crestados, superfícies com ondulações excessivas, etc.

As esquadrias, e as demais peças de marcenaria, deverão ser postas no canteiro de serviços com pré acabamentos esmerados, de modo que os retoques finais, executados na própria obra, sejam reduzidos ao mínimo indispensável.

Todas as folhas deverão apresentar dimensões externas compatíveis com o vão a que se destinam, não sendo permitida a execução, na obra, de cortes ou desbastamentos, que não aqueles estritamente necessários aos ajustes de instalação.

Todas as folhas lisas, com estrutura interna semi oca, deverão ser inteiramente executadas (interna e externamente) com imbuia ou ipê e deverão apresentar espessura de 35 mm, de acordo com o uso a que se destinam e com as determinações do projeto.

A estrutura interna das folhas semi ocas deverá ser composta por sarrafos contínuos e de mesmas dimensões, aplicados longitudinalmente com espaçamento constante e não superior a 35 mm, de modo que o índice de vazios da folha seja inferior a 65%.

Nas folhas semi ocas com encabeçamento, os montantes longitudinais, dotados de rebaixos para aplicação da contracapa de madeira compensada, deverão apresentar dimensões tais que, sem alteração do aspecto externo da folha e sem o enfraquecimento de sua estrutura, possibilitem a execução de cortes ou desbastamentos de até 10mm.

O capeamento das folhas lisas, com estrutura interna semi oca, deverá ser executado com chapa de madeira compensada de espessura igual ou superior a 4 mm.

As portas revestidas com laminado melamínico deverão ser providas de encabeçamento aparente de madeira maciça de ipê ou imbuia para proteção contra quebra da folha de laminado.

- Portas de acesso aos compartimentos

Os vestiários terão portas de madeira de lei em compensado de 100x210x3cm, já o depósito terá porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3cm, com aduela de 15cm, inclusive todas as ferragens.

As portas dos vestiários terão bandeiras de vidro na parte superior encaixilhada em alumínio, chapa de alumínio resistente a impactos na base e barras de apoio para auxiliar na entrada de portadores de necessidades especiais.

- Portas internas dos sanitários

Nos sanitários deverão ser instaladas portas de madeira de lei em compensado de 60x180x3cm, sendo a folha revestida de chapa laminada de 1mm de espessura, inclusive colocação de tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Nos boxes PNE as portas terão 90cm de largura e barra de apoio na parte externa.

- Vidro

As espessuras dos vidros indicadas no projeto deverão atender às necessidades de resistência aos esforços a que estarão sujeitas.

Está incluso neste item todo o fornecimento de materiais necessários à colocação, fixação e vedação dos vidros, assim como a manipulação armazenamento, transporte vertical e horizontal necessário e as eventuais reposições de todo material rejeitado pela Fiscalização.

Todos os vidros serão fornecidos nas dimensões dos vãos dos caixilhos, não sendo possível o corte dos mesmos no local da obra.

As dimensões dos vidros constantes nos desenhos do Projeto arquitetônico em anexo são indicativas.

Todas as medidas serão de responsabilidade da Empreiteira e serão tomadas no momento em que a obra ofereça condições para tanto, ou serão adotadas as medidas de projeto a critério da Empreiteira, sem prejuízo do prazo de execução da obra.

Quanto à inspeção e aprovação final antes da colocação definitiva, caberá a Empreiteira, com supervisão da Fiscalização, a verificação de todos os vidros entregues na obra para a sua aprovação. Constatado qualquer defeito, trinca, pontas salientes ou qualquer outro dano nos vidros, estes serão trocados sem qualquer ônus para a Proprietária.

A execução, colocação e aceitação dos vidros deverão obedecer a NB-226, as EB-92/58 e EB-97/58, as especificações constantes deste documento e as recomendações do Fabricante.

Todos os vidros devem ser protegidos após a colocação, tomando-se todas as precauções usuais contra quebra ou qualquer outro dano provocado pelos serviços de instalação e/ou obras de acabamento.

Qualquer vidro quebrado por colocação imprópria ou por outros motivos de responsabilidade da Empreiteira, antes da entrega provisória do prédio à contratante, deverá ser substituído pela Empreiteira por vidro novo igual aos outros já instalados (mesma cor, tonalidade, espessura e procedência), sem qualquer custo adicional para a Contratante.

Caberá a Empreiteira efetuar após a completa execução dos trabalhos aqui especificados, a completa limpeza final dos vidros removendo manchas de tinta, argamassa remanescente, óleo, graxa, etc...

A Empreiteira deverá garantir os vidros por um período mínimo de 10 anos, contra quebras em decorrência de tensões internas dos vidros e/ou do vidro com o caixilho, por qualquer razão, bem como quebras por tensões térmicas entre áreas ensolaradas do vidro.

Haverá nas portas de acesso aos vestiários bandeiras de vidro, encaixilhados em visores de alumínio. O vidro a ser instalado nos visores é de 4mm.

Obs.: Todas as esquadrias deverão ser fornecidas e instaladas com todas as ferragens necessárias para o seu devido funcionamento.

- Espelhos

Em cada vestiário, na parede das bancadas dos lavatórios deverão ser instalados 03 (três) espelhos de 0,60x0,90m em cristal com espessura de 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado.

- Esquadrias de ferro

Os portões de acesso à Quadra, entrada social Quadra/Escola e de veículos Quadra/Rua deverão ser em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, inclusive fechadura de sobrepor, com cilindro, duas voltas, em ferro resinado.

As portas dos vestiários e depósito deverão ter grades de aço com barras redondas de 3/4" na vertical, espaçadas de 10cm, fixadas em barras chatas de 2"x3/8".

Tais portões e grades serão os fechamentos externos da Quadra e deverão ser chumbados na alvenaria para a garantia da segurança da edificação. As grades terão medidas de 10cm a mais para cada lado das esquadrias.

Modelo de grade instalada em porta.

- Ferragens

As ferragens deverão ser entregues no local da obra em perfeitas condições de acabamento. As ferragens serão fornecidas acompanhadas dos acessórios, bem como de parafusos para fixação nas esquadrias.

O material deverá ser entregue acondicionado em caixas de papelão e engradados de madeira, devidamente identificados para facilitar o armazenamento.

As fechaduras deverão ter cubo, lingueta e/ou trinco, chapa testa, contra-chapas de aço com acabamento cromado acetinado para as partes aparentes e chaves de latão cromado.

As dobradiças deverão ser de latão cromado acetinado, com pino e bola de latão, com o mesmo acabamento das fechaduras e maçanetas; e para as portas de ferro, as dobradiças serão de aço laminado com o mesmo acabamento das demais peças.

Todas as portas terão 3 dobradiças por folha, portas menores que 1,20m terão 2 dobradiças.

Processo Executivo

A instalação das ferragens será executada com particular cuidado, de forma a que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, testeiras e outros elementos tenham a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam, taliscas de madeira ou outros processos de ajuste. Não será permitido introduzir qualquer reforço nas ferragens para seu ajuste.

A distribuição das ferragens de fixação será feita de forma a impedir a deformação das folhas onde estiverem fixadas.

O assentamento, colocação e fixação das ferragens será executado com precisão de forma a não haver discrepância de posição ou diferenças de nível.

Para evitar escorrimentos ou respingos de tinta nas ferragens não destinadas à pintura, protegê-las com tiras de papel ou fita crepe.

- COBERTURA

Para a instalação da cobertura em arco da Quadra Poliesportiva, primeiramente deve ser executada uma estrutura metálica com treliças, terças, contraventamentos, mãos francesas e todas as peças necessárias à fixação e estabilidade da própria estrutura e da cobertura.

As 07(sete) treliças em arco já são existentes na obra.

As telhas utilizadas para a cobertura serão telhas onduladas de alumínio, com espessura de 0,5mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio, 5/16"x250mm com rosca. A cobertura, bem como as terças metálicas formam “beirais” de 1,00m na direção das Fachadas 2 e 3.

- PISOS

Os pisos deverão ser executados estritamente de acordo com as determinações do projeto, no que diz respeito aos tipos de materiais a serem utilizados e sua aplicação deverá ser feita rigorosamente de acordo com as presentes especificações ou, em casos não explicitados, conforme as recomendações dos respectivos fabricantes.

Os materiais de capeamento adotados apresentarão características compatíveis com as solicitações e usos previstos em função das particularidades funcionais de cada área, cabendo à Empreiteira apresentar testes de similaridade no caso de alterações do especificado.

Os serviços de capeamento de pisos deverão ser executados exclusivamente por mão de obra qualificada, de modo que resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente desempenadas, com nível, inclinações, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinações de projeto.

Os pisos internos laváveis bem como os pisos externos impermeáveis deverão ser executados com caimento adequado, declividade nunca inferior a 0.5%, de modo que o escoamento de água na direção dos pontos de drenagem seja garantido em toda a extensão, sem a formação de quaisquer pontos de acúmulo.

Os pisos só poderão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimentos de paredes, ou outros elementos contíguos, bem como, no caso de ambientes internos após a conclusão dos respectivos revestimentos de teto e a vedação das respectivas aberturas para o exterior.

Antes de dar início à execução dos revestimentos finais todas as canalizações das redes de água, esgoto, eletricidade, drenagem etc. diretamente envolvidas deverão estar perfeitamente instaladas e testadas.

A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, só será aceita pela Fiscalização quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais recompostos não sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades.

Deverá haver preparo de terreno, inclusive compactação mecânica em toda a área que irá receber piso de concreto, como a quadra e as circulações.

A área do piso da quadra e das circulações internas deverão receber lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, base de 6cm de brita corrida, tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 15x15cm. Após essas etapas, toda essa área receberá concreto importado de usina, dosado racionalmente para resistência característica a compressão de 20MPa, o qual deverá possuir juntas plásticas a cada 2,50m (para evitar fissuras) e alisamento mecânico para o acabamento ideal para pisos de quadras.

As circulações externas à quadra deverão receber pátio de concreto, na espessura de 8cm, no traço 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00x1,00m, com sarrafos de madeira incorporados para evitar fissuras no pavimento.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESGOTO E PEÇAS

Algumas recomendações abaixo, pontos em instalações específicas, equipamentos, necessários à obra, mesmo que não constante dos projetos fornecidos deverão ser executadas às custas da CONTRATADA.

Algum tipo de instalação constante abaixo ou no projeto arquitetônico, e cujo projeto complementar não contemple deverá ser executada pela CONTRATADA e com projeto às suas expensas, obedecendo-se sempre às recomendações.

Em todas as instalações, as marcas que não foram contempladas neste memorial ou nos projetos deverão ser indicadas pela FISCALIZAÇÃO, sempre se levando em conta o item Observações sobre Materiais e ou Equipamentos.

Todas as tubulações, conexões, metais, louças, etc. deverão ser montadas, de modo que a marca fique visível para inspeção da FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser feitos enchimentos previstos ou não nos projetos, em alvenarias, pisos, estruturas, tetos, etc., para embutir instalações diversas.

Todos elementos que se complementam, como: conexões, tampões, adaptadores, mangueiras, etc., deverão obrigatoriamente ser da mesma linha e marca.

Todos os registros de gaveta, de pressão, torneiras, válvulas, etc., internamente ao prédio que não pertencem ao barrilete e que serão aparentes, deverão dispor de canoplas e acabamento cromado, linha C50.

Todas as louças sanitárias serão obrigatoriamente da mesma marca e cor.

Todos os metais e acabamentos serão da mesma linha e marca. Outras marcas não especificadas acima: Vide projetos ou consultas à FISCALIZAÇÃO.

Os serviços serão rigorosamente executados de acordo com as normas da ABNT e com os projetos de instalações a elaborar, e com as especificações que se seguem:

O abastecimento de água deverá ser conforme projeto, obtido de rede existente.

Deverão ser instalados ralos para escoamento das águas que caem dos chuveiros.

As canalizações quando embutidas, correrão nas paredes ou revestimentos de piso, evitando-se sua inclusão no concreto, as passagens no concreto cuja necessidade seja imprescindível deverão ser previstas pelo calculista estrutural, utilizar telas com a finalidade de evitar trincas.

Para facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas luvas de união onde convier, mesmo quando não indicadas nos projetos.

As deflexões das canalizações serão executadas com auxílio de conexões apropriadas.

As juntas rosqueadas nos tubos de plástico rígidos de PVC, serão vedadas com fita de Teflon (Vedarosca)

- Proteção e Verificação

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões roscados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

As tubulações de água fria serão, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa, submetidas à pressão hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão estática máxima no ponto, não devendo em ponto algum ser inferior à 1,0Kg/cm² (10 m.c.a), durante 6 horas, sem que acuse qualquer vazamento.

Durante as montagens, se necessário, devem ser previstos pela CONTRATADA, suportes provisórios, de modo que as linhas não sofram deflexões exageradas, nem que esforços apreciáveis sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo.

As válvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas somente após a limpeza da tubulação.

Todo sistema de tubulação será limpo internamente antes dos testes.

A limpeza será feita com água ou ar.

Toda a tubulação deverá estar livre de escórias, rebarbas, ferrugem e demais materiais estranhos ao seu funcionamento.

De modo geral, todas as instalações de água serão convenientemente verificadas pela FISCALIZAÇÃO quanto à sua perfeita condição técnica de execução e funcionamento.

Não será permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessário ajuste, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas.

- Sanitários, lavatórios e metais

As peças deverão ser bem cozidas, desempenadas, sem deformações e fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis e de bom acabamento.

O esmalte deverá ser homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos.

As louças deverão ser feitas de uma só peça, sem juntas nem emendas, salvo a de união do aparelho ao pedestal, quando houver.

As louças sanitárias, e seus acessórios, serão instaladas em rigorosa observância as indicações do projeto e as recomendações do fabricante.

A CONTRATADA deverá testar o perfeito funcionamento do conjunto montado, com a devida aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Os metais deverão ser de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As peças não poderão apresentar defeitos de fundição ou usinagem. As peças móveis deverão ser perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento.

A cromagem dos metais deverá ser perfeita, não sendo tolerado qualquer defeito na película de revestimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base.

Todas as peças deverão ser examinadas antes do assentamento.

Os acessórios de ligação as redes de água serão arrematados com canopla de acabamento cromado.

Tão logo sejam colocados, os materiais serão envoltos em papel e fita adesiva, a fim de protegê-las de respingos de tintas provenientes da pintura geral.

Todos os metais de aparelhos sanitários serão de metal cromado.

Nos boxes comuns dos vestiários serão instalados vasos sanitários de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada.

Nos boxes PNE devem ser instalados vasos sanitários de louca branca, para pessoas com necessidades especificas, inclusive assento especial, além de caixa de descarga, lavatório de louça branca, barras de apoio nas paredes e na porta de entrada do box, banco articulado em aço inoxidável e um chuveiro elétrico.

- Barras de apoio

Em todas as bacias sanitárias dos banheiros acessíveis devem ser instaladas barra de apoio tubular, em tubo de 1.1/4” em aço inoxidável, com 50, 70 e 80 cm, para pessoas com necessidades específicas (box para cadeirantes).

Obs.: verificar locação das barras no projeto (50cm instalar nas portas de acesso ao vestiário e nas portas de acesso ao box cadeirante; 70 e 80cm instalar no box PNE).

- Chuveiros

Chuveiros elétricos plásticos com braço cromado e registro de pressão com canopla e volante em metal cromado devem também ser instalados nos boxes comuns de banho e nos boxes PNE.

- Bancadas

As bancadas diversas com lavatórios de embutir serão instaladas conforme projeto.

As bancadas dos lavatórios das instalações sanitárias em geral, e demais peças em locais sem especificação particular nos projetos, deverão ser em placas de granito cinza Corumbá ou andorinha, qualidade extra, polido em todas as faces aparentes, 20 mm de espessura, chumbadas 3 cm na alvenaria com argamassa e ou com suportes em cantoneiras, onde houver necessidade conforme detalhes de projeto, sendo que todas deverão ter espelhos/barrados de 10 cm de altura junto às alvenarias e ou revestimentos e chumbado à alvenaria 1 cm e sobra de 1 cm arredondada, conforme detalhes de projeto.

As bancas dos lavatórios deverão seguir o indicado e apresentar boas condições, evitando-se quebras, fissuras mesmo que pequenas em sua colocação, mantendo seu alinhamento e nivelamento.

- Bebedouros

A Contratada deverá fornecer e instalar dois bebedouros elétricos tipo pressão, em aço inoxidável, modelo de pé, adulto/criança, com filtro interno, capacidade 80L/h, um de cada lado dos vestiários.

- Acessórios

Saboneteira e porta-toalha de papel plásticos devem ser instalados em todos os ambientes com bancada ou lavatório, haverá um de cada na bancada e no lavatório PNE.

Papeleiras cromadas devem ser instalados em todos os boxes de vaso sanitário.

- Hidrômetro

A Contratada deverá executar um abrigo para hidrômetro de 1", nas dimensões de 0,90x0,50x0,60m, em alvenaria de tijolos furados de 10x20x20cm, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 80x50cm em chapa de aço nº 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº2089/EMOP, para a entrada de água da Quadra.

- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A instalação de esgotos será executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitárias locais vigentes, com as normas da ABNT, com os projetos fornecidos e com as especificações que se seguem:

Para desvios, usar conexões apropriadas, não será permitido fazer bolsas em tubos recortados de PVC, utilizando nestes casos uma luva.

As declividades do projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede geral, antes da instalação dos coletores.

Os tubos serão assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessários à futura manutenção, de acordo com os projetos e orientações da FISCALIZAÇÃO.

As extremidades das tubulações serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários, com capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

As canalizações primárias da instalação deverão ser experimentadas com água ou ar comprimido, sobre pressão mínima de 3 metros de coluna d’água, antes da instalação dos aparelhos, e submetidos a uma prova de fumaça, sobre pressão mínima de 25mm de coluna d’água, depois da colocação dos aparelhos. Em ambas as provas as canalizações devem permanecer sob a pressão de provas durante quinze minutos. Para teste de pressão em canalizações com o sistema junta soldada, (colocadas) deve-se aguardar pelo menos 24 horas depois de executada a última junção. Os testes serão feitos na presença da FISCALIZAÇÃO.

Antes da entrega da obra, toda a instalação será convenientemente experimentada pela FISCALIZAÇÃO.

As instalações de esgoto, compreendendo a execução de todo serviço de captação e escoamento de refugos líquidos do prédio serão realizadas rigorosamente de acordo com projeto básico fornecido, normas da ABNT.

O sistema de ventilação será constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores primários e/ou secundários e ramais de ventilação, conforme detalhes de projeto a ser elaborado, e caso não estejam definidos nos projetos solicitar orientação da FISCALIZAÇÃO.

- Caixas

Duas caixas de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-moldado, constando de círculo de fundo, 4 anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída), de 300mm + 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, deverão ser instaladas ao fim das canaletas de piso dos lados da Quadra para encaminhar as águas pluviais ao sumidouro.

- Tubulação

A tubulação que irá compor a instalação das caixas ao sumidouro será tubo de PVC, serie normal, DN 100 mm fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

- DRENAGEM

O sistema de drenagem é composto da coleta e afastamento das águas pluviais, provenientes das coberturas de telhas que desaguam nas canaletas de piso preenchidas com brita, conforme indicado nos projetos, bem como das áreas externas que deverá ser feita por meio de tubulação e ou canaletas, com posterior lançamento em caixas existentes ou junto ao sumidouro ou meio fio de ruas no entorno do terreno.

As canaletas de drenagem deverão ser executadas, em alvenaria de blocos de concreto para caixas enterradas, após a escavação da área de locação. Elas devem ser preenchidas com brita 1 e dispor de tampas de concreto perfuradas na direção das 4 rampas de acesso à quadra.

As águas pluviais das canaletas serão encaminhadas ao sumidouro após passar pelas caixas de inspeção.

Na laje dos vestiários haverá saída de água nas duas laterais, os tubos de queda descerão junto à alvenaria e no topo, serão protegidos por ralos tio abacaxi.

- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A instalação de incêndio da Quadra consistirá na locação de 02 extintores incêndio do tipo Pó Químico, inclusive suporte parede carga completa, nas devidas marcações com pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (sinalização para extintor).

Haverá placa de sinalização indicativa, confeccionada em chapa de pet 2,4mm, com fundo, textos e símbolos em vinil autoadesivo, com área até 0,75m², nos Vestiários indicando “SAÍDA DE EMERGÊNCIA” e nos locais dos extintores indicando “EXTINTOR DE INCÊNDIO”.

Luminárias de emergência serão instaladas nos dois vestiários, próximo às portas e a placa indicativa de “Saída”.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Considerações Gerais

A CONTRATADA deverá montar os suportes, acessórios e complementos e materiais necessários às instalações elétricas, etc., de modo a torná-las completas, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.

Serão de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais:

Materiais para complementação de tubulações, perfilados, etc., tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiação e guias, material de vedação de roscas, graxa, talco, barras roscadas, parabolt, etc.

Materiais para complementação de fiação, tais como: conectores, terminais, fitas isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e derivações, etc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio e acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posição firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais aprovados pela ABNT e FISCALIZAÇÃO, e deverão ser executadas de acordo com o projeto fornecido e demais concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem deverão ser substituídos ou reparados às expensas da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO.

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução, para decisão.

Nenhum circuito deverá ser energizado após a montagem na obra sem autorização da FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos trabalhos e almoxarifados.

Deverão ser fornecidos todos os meios necessários a tais inspeções, bem como para a execução de ensaios e coleta de informações relacionadas com o serviço.

Completadas as instalações deverá a CONTRATADA verificar a continuidade dos circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverá ser observada a NBR-5410 e ou sucessoras, e deverá ser na presença da FISCALIZAÇÃO.

Para todos os circuitos deverá haver equilíbrio de fases, a ser constatado pela FISCALIZAÇÃO na ocasião dos testes, e que caso não seja verificado deverá ser refeito pela CONTRATADA.

As tomadas 110V e 220V, deverão ter cores diferentes e identificação escrita, junto ao espelho.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos deverão ser feitos na presença da FISCALIZAÇÃO.

A alimentação das instalações deverá ser através da indicação constante do projeto fornecido e às custas da CONTRATADA.

Os suportes, peças, etc. para fixação da iluminação externa deverão se galvanizados.

Toda tubulação deverá ter as pontas aparadas ortogonalmente e deverão ser retiradas todas as rebarbas.

Todas as caixas octogonais deverão ser devidamente alinhadas e niveladas, de modo a formarem um conjunto perfeito, conforme projeto, proporcionando facilidade na montagem das luminárias e demais elementos, e a iluminação adequada.

- Montagem dos eletrodutos

Os eletrodutos poderão ser embutidos e ou aparentes, conforme projeto.

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno do tubo, ou de preferência com conexões de raio longo.

As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverão ser dobrados de maneira que formem arcos de círculos concêntricos.

Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou sucessoras.

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Toda a tubulação elétrica, etc. deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores. A secagem interna será feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de sopro de ar comprimido.

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, conduletes, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação.

Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação.

Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados em envelopes de concreto.

As linhas de eletrodutos subterrâneos deverão ter declividade mínima de 0,5% entre poços de inspeção, para assegurar a drenagem. A face superior dos envelopes de concreto deverá ficar no mínimo 300mm abaixo do nível do solo, ou conforme determinado no projeto.

Deverão ser seguidas todas as recomendações e cuidados necessários à montagem de tubulações descritas nos manuais de instalação dos fabricantes e normas da ABNT.

- Instalação de condutores elétricos, disjuntores e sistemas diversos

A fiações dos circuitos deverão se diferenciar por cores. Fase, neutro, retorno e terra deverão ter cores distintas e identificadas.

As cores padronizadas para fiação serão as seguintes:

1) fases - vermelho, preto e branco.

2) neutro - azul.

3) retorno – cinza ou amarelo.

4) terra - verde.

A fiação e cabagem de baixa tensão serão executadas conforme bitolas e tipos indicados nos memoriais descritivos e nos desenhos do projeto.

As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica.

Todo cabo deve receber terminal ilhós para ser conectado ao disjuntor, tomada, interruptor e demais acessórios.

Cabos destinados a iluminação e de tomadas devem ter no mínimo 2,5 mm².

Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundários, a interligação dos quadros deverá ser feita sempre, em cabos com um só lance.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeitos e permanente por meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas será cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas.

Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fusão e fita isolante plástica, para cabos de baixa tensão, sendo as emendas devidamente estanhadas.

O isolamento das emendas e derivação deverá ter características no mínimo equivalente às dos condutores utilizados.

As emendas dos condutores das caixas externas serão protegidas com fita de auto fusão, e posteriormente recobertas com fita isolante normal.

Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores do tipo pressão (sem solda), que deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais e conectores deverão ser de cobre de alta condutividade, estanhados e com espessura conforme especificações.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser submetidos a tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor.

Os fios e cabos deverão ser cobertos com lubrificantes adequados de forma a facilitar sua introdução nos eletrodutos.

O uso de lubrificantes na enfiação deverá ser restrito a tipos de efeito neutro sobre os eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de quaisquer impurezas, especialmente materiais abrasivos e a tipos que não adiram de maneira permanente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina.

Todos os condutores deverão ter suas superfícies limpas e livres de talhos, recortes de quaisquer imperfeições.

As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos seguintes critérios:

- Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, ou conforme determinado no projeto.

- Cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 4mm² com as pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho, ou conforme determinado no projeto.

- Condutores de seção maior que acima especificados, por conectores e terminais de compressão.

Os circuitos alimentadores gerais serão em cobre eletrolítico com isolamento antichama, capa interna de PVC 70°C e externa - 1000V - com certificado de conformidade do INMETRO.

Todos os circuitos deverão ser identificados através de anilhas plásticas das marcas já especificadas, sendo uma no centro de distribuição, e as demais nas tomadas, interruptores, luminárias, caixas octogonais, caixas de passagem, etc.

Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificação deverá ser conferida pela FISCALIZAÇÃO, e que deverá dar sua aprovação no Diário de Obras.

O cabo neutro será do tipo isolado.

Vide outras observações e que deverão ser seguidas rigorosamente no projeto elétrico fornecido.

Os cabos que entram nos disjuntores devem receber terminal ilhós e anilhas de identificação. Os disjuntores deverão estar bem afixados nos trilhos DIN.

Os cabos para a instalação dos pontos são: cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², 4,0mm² e 16 mm², todos termoplásticos 450/750V, para circuitos terminais.

O cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², termoplástico 450/750V, para distribuição deverá ser instalado para a ligação da entrada de energia.

- Instalação de quadros, caixas, etc.

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre conjunto de manobra e controle de baixa tensão da ABNT, adequado a uma perfeita ventilação dos componentes elétricos.

Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos indicados nos desenhos. Deverá ser previsto ainda espaço para eventual condensação de umidade.

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão nivelados e aprumados. Os diferentes quadros de uma área serão perfeitamente alinhados e dispostos de forma a não apresentarem conjunto desordenado.

Os quadros para montagem aparente serão fixados às paredes através de chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias à sua perfeita fixação.

O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de operações das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50 metros do piso acabado.

Além da segurança para as instalações que abriga, os quadros deverão ser inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes não deverá haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados.

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas ou arruelas metálicas, sendo que os furos deverão ser executados com serra copo de aço rápido, e lixadas as bordas do furo.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão niveladas e aprumadas de modo a não resultar excessiva profundidade depois do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serão embutidos de forma a não oferecer saliências ou reentrâncias capazes de coletar poeira.

As caixas de tomadas e interruptores 2”x4” serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos para instalação aparente deverão seguir as indicações do projeto.

Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação acrílicas 2x4 cm, para os diversos circuitos e para o próprio quadro, transparentes com escrita cor preta.

Todos os quadros de distribuição da rede elétrica, indicados no projeto elétrico deverão ser com barramento.

Os quadros deverão ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e chapas de aço removíveis, aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas providas de trinco e fechadura. O envolvimento dos equipamentos, deverá ser completo, de modo a proteger contra quaisquer contatos acidentais externos, entrada de pó, penetração de água insetos e roedores.

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos projetos e nos locais necessários à correta passagem da fiação.

O quadro de distribuição principal, na lateral do vestiário, e todos os devidos disjuntores deverão ser instalados, conforme projeto, quadro de cargas e memória de cálculo.

- Iluminação

Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável a NBR 6854 e/ou sucessoras, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

Todas as partes de aço serão protegidas contra corrosão mediante pintura, esmaltação, zincagem, ou outros processos equivalentes, ou conforme indicado no item pintura de tubulações e equipamentos aparentes.

As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer segurança, com espessura adequada e arestas expostas e lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas.

Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construídos de material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos, porta-lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas na face externa dos aparelhos.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações: nome do fabricante, ou marca registrada, tensão de alimentação, potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.)

As posições das caixas deverão ser rigorosamente seguidas, sendo necessário para isto a utilização de linha de pedreiro para locá-las e alinhá-las, pois serão conferidas antes das concretagens pela FISCALIZAÇÃO, e liberadas através de anotação no Diário de Obras.

A iluminação externa contará com 20 luminárias fechadas, para iluminação de quadra, na forma circular (diâmetro * 450mm e profundidade * 300mm), corpo e flange fundidos em liga de alumínio, refletor repuxado em chapa de alumínio, difusor de vidro temperado e lâmpadas de 500W. Essa iluminação será composta por conduletes e eletrodutos de aço galvanizado.

Os vestiários contarão com luminárias de sobrepor, conforme locação do projeto.

Nos vestiários, deverá ser executada a instalação elétrica dos chuveiros dos boxes comuns.

- Entrada de Energia e instalação de pontos

A entrada de energia individual, deverá apresentar o padrão da concessionária atuante (ENEL), sendo entrada serviço (PC), medição trifásica, transformador corrente, 1 medidor, instalação no muro, carga de 35 a 50KW, com poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa instalação de medidor, caixa de instalação do transformador corrente, chave tripolar 200A, porta fusíveis, fusíveis NH 100 a 160A, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários.

- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

A contratada deverá executar o projeto SPDA, para a proteção contra quaisquer eventos de descargas atmosféricas que venham a atingir a edificação. O sistema será composto por hastes de aterramento ¾”, cordoalha de cobre nu de 35 e 50 mm², eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), além de todos os terminais e conectores necessários para a instalação do equipamento. É de suma importância que o projeto seja cumprido para a garantia da segurança dos usuários da Quadra.

- SERVIÇOS DIVERSOS

- Equipamentos da Quadra

Os equipamentos para as diversas modalidades de esportes que serão praticados na quadra devem ser devidamente instalados pela empresa Contratada, a fim de que os usuários possam desfrutar do espaço sem nenhum risco à sua integridade física.

Um par de tabelas de basquete em compensado naval, tamanho oficial, com aro e rede, um par de postes para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca, buchas e rede, um par de traves desmontáveis para futebol de salão, em tubo de ferro galvanizado, buchas e redes deverão ser instalados na quadra.

Devem ser preparados os furos para a colocação dos postes de voleibol, pois os mesmos serão removíveis.

- Alambrado

O alambrado que percorre o perímetro da quadra será composto por tela de arame plastificado n°12, malha losango 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2", espaçados de 2,00m, chumbados em blocos de concreto com FCK=15Mpa (0,30x0,30x1,00) m, tela presa em arame nº12 plastificado, inclusive pintura dos tubos com 2 demãos de acabamento.

O alambrado deve seguir o detalhe apresentado em projeto, na direção dos vestiários a altura chega aos 3,00m, fazendo um chanfrado nas laterais que seguem com 1,50m de altura.

O alambrado deverá possuir 4 portões de acesso à quadra, conforme projeto.

- Guarda-corpo e Piso tátil

Nas 04 (quatro) rampas de acesso à quadra deverão ser instalados guarda-corpos de tubos de aço galvanizado pintados em tinta esmalte na cor azul e piso tátil em placas, para a indicação inclusiva para portadores de necessidades especiais.

Os guarda-corpos deverão ser instalados com a garantia de boa fixação e utilização de bitola e altura coerente com o indicado no projeto. Não serão aceitas peças amassadas, emendadas ou qualquer variação em suas superfícies que prejudiquem a sua aparência. Todas as peças receberão tratamento antiferrugem e pintura adequada assim como seu bom cobrimento.

O piso tátil deverá ser devidamente instalado nas 04 rampas de acesso a quadra, nas entradas dos vestiários e na entrada do depósito.

Cabe à empresa contratada o fornecimento e a colocação do piso tátil e do guarda corpo respeitando as especificações da ABNT.

Os detalhes e especificações da rampa estão descritos no projeto.

- Portas dos Vestiários

As portas de acesso aos vestiários deverão dispor de proteção, em chapa de alumínio fixada por rebites, resistentes a impactos.

- PINTURA

- Considerações gerais

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas e serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

As tintas devem ser agitadas antes de sua aplicação.

Observar intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicação contrária.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Quando estes não puderem ser evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

Toda superfície pintada, deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

Deverão ser aplicadas novas demãos caso a superfície não apresente perfeito acabamento.

Deverá ser utilizado rolo de espuma e aguardar secagem entre demão por 12 horas.

Nas paredes externas (muros, fachadas da quadra, alvenarias externas ao vestiário), todas as superfícies receberão aplicação manual de pintura com tinta acrílica, antifungo/bactericida, em duas demãos, sobre selador acrílico e duas demãos de massa acrílica, inclusive limpeza e lixamento da área total.

Nos tetos e acabamentos internos, as superfícies receberão pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.

As cores da pintura a utilizar estão descritas no projeto.

- Pintura das arquibancadas

Em toda a área das arquibancadas (mureta, bancos e encostos) será utilizada pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica na cor cinza, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%.

- Pintura do muro

Os muros devem ser pintados com a tinta acrílica na cor branca. Haverá pintura de letras no muro com o nome da Escola Municipal Rubem Arruda Câmara.

- Pintura sobre Superfícies de Madeira

Eliminar a partes soltas, poeira, manchas gordurosas e mofo.

Lixar com lixa fina levemente, na direção dos veios da madeira e remover o pó.

Aplicar uma demão homogeneamente distribuída de fundo fosco para madeira, diluído até 10% com aguarrás e aguardar secagem por vinte e quatro horas para efetuar novo leve lixamento com lixa fina e remoção do pó.

As portas de madeira dos vestiários e depósito receberão pintura com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento. As portas devem ser pintadas na cor Platina.

- Pintura sobre o piso da Quadra

A área do piso da quadra poliesportiva será pintada e demarcada para a prática de atividades físicas em diversas atividades. Para isso, piso deverá receber tinta do tipo tinta epóxi de boa qualidade e resistência, inclusive limpeza e duas demãos de acabamento.

A marcação da quadra será feita com tinta à base de borracha clorada, com utilização de selador e solvente próprio e fita crepe como limitador de linhas. As faixas de marcação terão 10cm de largura.

Todos os detalhes necessários para a pintura do piso e para a marcação das faixas constam no projeto.

- Acabamento com Esmalte

Todas as peças da estrutura metálica, sem exceção, deverão receber acabamento com pintura esmalte, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento, aguardando intervalo de no mínimo doze horas entre demãos, na cor amarela.

Todas as grades (das portas dos vestiários e depósito) e portões de acesso (quadra/rua e quadra/escola) de ferro deverão receber pintura com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antitóxico e duas demãos de acabamento, na cor branca.

Obs.: Todo o material empregado no item “PINTURA” assim como também o acabamento da pintura será vistoriado pelo setor de fiscalização da Secretaria de Urbanismo e Habitação.

- SERVIÇOS FINAIS

Todos os danos causados a serviços adjacentes, durante o andamento dos serviços especificados, deverão ser reparados sob total responsabilidade da construtora.

Após a conclusão de cada serviço, e antes do início da limpeza, deverão ser efetuados os retoques necessários e executada a respectiva proteção.

Imediatamente após a conclusão de cada serviço, e antes da sua apresentação à fiscalização para vistoria e aprovação finais, a Contratada deverá executar a sua limpeza.

Após a aprovação a contratada deverá providenciar a proteção dos serviços já concluídos contra ação de intempéries, choques, poeiras, óleos, gramas, tintas e de modo geral, incidência de substâncias estranhas.

Após a conclusão total da obra, a Contratada deverá efetuar sua limpeza geral, colocando-a em condições de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalações auxiliares serem removidas.

A obra deverá ser entregue completamente limpa, com a remoção de entulho para local apropriado.

A contratada deverá fornecer a placa de inauguração em alumínio, com 1mm de espessura inscrição em plotter com as dimensões de 0,40x0,60m. O dizer da placa de inauguração será fornecido pela Diretoria de Obras.

- MEMORIAL DESCRITIVO

As descrições abaixo deverão estar contidas nos projetos em geral, de instalações elétricas, hidro-sanitárias e demais necessárias.

Vestiário 1: 30,48m²

- Teto: aplicação de selador, massa PVA e tinta látex na cor branca;

- Paredes internas:

. Pintura látex na cor cinza no acabamento do vão lateral com cobogós cerâmicos,

. Revestimento com cerâmica nas áreas afetadas pela instalação dos chuveiros. Tal revestimento deve acompanhar o modelo já existente no local, na cor branca;

. Instalação de 3 espelhos na parede da bancada de lavatórios;

- Paredes externas: Revestimento com cerâmica telada 10x10cm nas cores azul, branco e amarelo, nas áreas discriminadas em projeto;

- Portas internas (boxes): 02 portas compensadas de 60x180x3cm e 01 de 90x180x3cm (PNE), revestidas de chapa laminada, inclusive ferragens e fecho tipo livre/ocupado. A porta do box PNE irá dispor de barra de apoio de 50cm na face externa;

- Porta externa: porta de madeira de lei 100x210x3cm completa com ferragens, pintura em tinta esmalte na cor Platina, barra de apoio de 50cm e proteção com chapa de alumínio na face externa; Acima desta porta haverá bandeiras de vidro fixo encaixilhadas em alumínio;

- Piso tátil: instalação de faixa de piso tátil na direção da porta de acesso ao vestiário, locação conforme projeto;

- Grade: porta de grades de 120x220cm, com pintura em tinta óleo brilhante na cor branca, incluso uma demão de fundo anticorrosivo; todas com suas devidas ferragens;

- Soleiras: granito cinza, largura de 13cm e espessura de 3cm;

- Elétrica: instalação de 3 pontos de energia para chuveiros, instalação de placas, suporte e fiação para todos os pontos de energia.

- Iluminação: 3 luminárias tipo calha de sobrepor com lâmpadas fluorescentes 2x40W;

- Incêndio: 1 luminária de emergência, 1 placa indicativa de “Saída”;

- Hidráulica:

. Para o box PNE: instalação de lavatório completo, instalação de 1 vaso sanitário para PNE e sua caixa de descarga, instalação de 1 chuveiro elétrico com registro de acabamento cromado;

. Boxes de chuveiro: 3 chuveiros elétricos com registro de acabamento cromado,

. Boxes vaso sanitário: instalar 2 vasos sanitários com caixa acoplada.

. Bebedouro: instalação e ligação de ponto de água e esgoto para bebedouro (área da lateral externa);

- Acessórios: saboneteiras e porta-toalhas plásticos em todos os lavatórios, papeleiras em metal cromado em todos os vasos sanitários, banco articulado e barras de apoio em aço inox., as barras com 70 e 80cm, nos locais indicados em projeto;

Vestiário 2: 30,48m²

- Teto: aplicação de selador, massa PVA e tinta látex na cor branca;

- Paredes internas:

. Pintura látex na cor cinza no acabamento do vão lateral com cobogós cerâmicos,

. Revestimento com cerâmica nas áreas afetadas pela instalação dos chuveiros. Tal revestimento deve acompanhar o modelo já existente no local, na cor branca;

. Instalação de 3 espelhos na parede da bancada de lavatórios;

- Paredes externas: Revestimento com cerâmica telada 10x10cm nas cores azul, branco e amarelo, nas áreas discriminadas em projeto;

- Portas internas (boxes): 02 portas compensadas de 60x180x3cm e 01 de 90x180x3cm (PNE), revestidas de chapa laminada, inclusive ferragens e fecho tipo livre/ocupado. A porta do box PNE irá dispor de barra de apoio de 50cm. Na face externa;

- Porta externa: porta de madeira de lei 100x210x3cm completa com ferragens, pintura em tinta esmalte na cor Platina, barra de apoio de 50cm e proteção com chapa de alumínio na face externa; Acima desta porta haverá bandeiras de vidro encaixilhadas em alumínio;

- Piso tátil: instalação de faixa de piso tátil na direção da porta de acesso ao vestiário, locação conforme projeto;

- Grade: porta de grades de 120x220cm, com pintura em tinta óleo brilhante na cor branca, incluso uma demão de fundo anticorrosivo; todas com suas devidas ferragens;

- Soleiras: granito cinza, largura de 13cm e espessura de 3cm;

- Elétrica: instalação de 3 pontos de energia para chuveiros,

- Iluminação: 3 luminárias tipo calha de sobrepor com lâmpadas fluorescentes 2x40W;

- Incêndio: 1 luminária de emergência, 1 placa indicativa de “Saída”;

- Hidráulica:

. Para o box PNE: instalação de lavatório completo, instalação de 1 vaso sanitário para PNE e sua caixa de descarga, instalação de 1 chuveiro elétrico com registro de acabamento cromado,

. Boxes de chuveiro: 3 chuveiros elétricos com registro de acabamento cromado,

. Boxes vaso sanitário: instalar 2 vasos sanitários com caixa acoplada.

. Bebedouro: instalação e ligação de ponto de água e esgoto para bebedouro (área da lateral externa);

- Acessórios: saboneteiras e porta-toalhas plásticos em todos os lavatórios, papeleiras em metal cromado em todos os vasos sanitários, banco articulado e barras de apoio em aço inox., as barras com 70 e 80cm, nos locais indicados em projeto;

Depósito: 3,95m²

- Teto: aplicação de selador, massa PVA e tinta látex na cor branca;

- Paredes internas: aplicação de selador, massa PVA e tinta látex na cor branca;

- Paredes externas (hall): Revestimento com cerâmica telada 10x10cm nas cores azul, branco e amarelo, nas áreas discriminadas em projeto;

- Porta externa: porta de madeira de lei 90x210x3cm completa com ferragens, pintura em tinta esmalte na cor Platina;

- Piso tátil: instalação de faixa de piso tátil na direção da porta de acesso ao vestiário, locação conforme projeto;

- Grade: porta de grades de 110x220cm, com pintura em tinta óleo brilhante na cor branca, incluso uma demão de fundo anticorrosivo; todas com suas devidas ferragens;

- Soleiras: granito cinza, largura de 13cm e espessura de 3cm;

- Elétrica: 1 interruptor simples, suporte e placa.

- Iluminação: 1 luminária tipo calha de sobrepor com lâmpada fluorescente 1x40W;

Laje dos vestiários:

- Castelo d’água:

. Revestimento de toda a área externa com cerâmica telada 10x10cm na cor amarela,

. Pintura com tinta látex na parte interna e topo de alvenaria,

. Instalação e ligação de reservatório de fibra de vidro ou polietileno com 3.000L de capacidade.

- Instalação de 2 tubos de queda 100mm nas laterais dos vestiários, protegidos na laje por ralos abacaxi;

- Pintura dos beirais, platibanda e da alvenaria acima dos vestiários na fachada 3 com tinta acrílica na cor cinza;

Quadra:

- Execução de limpeza mecanizada do terreno com motoniveladora, acerto e preparo do terreno com compactação mecânica;

- Execução de piso de concreto armado liso e desempenado para quadra de esportes, incluso base de brita, lona de polietileno, tela 15x15cm soldada de aço CA-60 4.2mm, juntas plásticas a cada 2,50m e concreto usinado 20MPa;

- Execução de mureta para a arquibancada PNE, chapisco e emboço dessa área;

- Execução de 4 rampas de acesso à quadra.

- As rampas deverão dispor de: guarda corpo em tubos de aço galvanizado pintados com tinta esmalte na cor azul, piso tátil no início e no final do curso da rampa;

- Pintura de piso com tinta epóxi (verde) de alta resistência e marcação de faixas (azul, laranja e branco), todas as locações de cores estão discriminadas em projeto;

- Instalação de traves de futebol, tabelas de basquete, postes para voleibol, todos com as devidas redes. Obs.: devem ser preparados os furos no piso da quadra para a colocação dos postes de voleibol para a prática do esporte;

- Pintura das arquibancadas com tinta de piso de alta resistência na cor cinza;

- Execução de alambrado com malha losango no perímetro da quadra poliesportiva com altura de 1,50m. Na direção dos vestiários o alambrado deve ter 3,00m de altura, o encontro deve ser feito com chanfrado lateral; Tubos de ferro galvanizado pintados com tinta esmalte na cor azul; O alambrado deverá possuir 4 portões de acesso à quadra, discriminados em projeto.

- Pintura dos pilares trapezoidais com tinta acrílica na cor amarela;

- Instalação de extintores de incêndio e execução das devidas indicações no piso e paredes;

- Instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas completo;

Cobertura:

- Executar por completo a estrutura metálica da cobertura e beirais;

- Executar a pintura de TODA a estrutura metálica com esmalte sintético na cor amarela, sobre fundo anticorrosivo;

- Instalar telhas onduladas de alumínio com 0,5mm de espessura em toda a cobertura;

Fachadas e áreas externas:

OBS.:  todas as paredes externas receberão aplicação de 1 demão de selador e 2 demãos de pintura acrílica, nas cores conforme projeto. A área externa terá revestimentos diversos, conforme projeto.

- Inicial limpeza mecanizada de terreno;

- Instalação provisória de energia, água e esgoto;

- Construção de abrigo para hidrômetro completo, inclusive portão;

- Entrada de energia trifásica;

- Execução de calçadas em concreto ao redor de toda a quadra, nas áreas definidas em projeto (inclusive na área da fossa, filtro e sumidouro, já executados);

- Instalação de 1 portão de serviço (quadra/rua) de 3,00x2,00m e 1 portão de pedestres (quadra/escola) de 1,50x2,00m;

- Construção de 2 canaletas de piso preenchidas com brita para recolhimento e passagem de águas pluviais do telhado da quadra (uma canaleta de cada lado da quadra);

- Instalação de 2 caixas de inspeção que receberão a água de chuva das canaletas e as encaminhará para o sumidouro;

- Execução de estrutura em concreto armado (viga em arco), conforme projeto, nas fachadas 2 e 3;

- Execução de vedação com cobogós ANTI-CHUVA de concreto na fachada 2;

- Execução de vedação de vãos dos muros com alvenaria de tijolos furados, após, chapisco e emboço;

- Pintura das estruturas de concreto das fachadas 2 e 3 com tinta acrílica na cor cinza;

- Pintura interna e externa dos muros com tinta látex acrílica na cor branca;

- Pintura de letras com o nome completo da Escola Municipal Rubem Arruda Câmara;

- Pintura das fachadas da quadra com tinta acrílica nas cores discriminadas em projeto;

- PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços de conclusão da construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário na Escola Municipal Rubem Arruda Câmara, situada no bairro Jardim Soledade – São Pedro da Aldeia – RJ deverão ser executados no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da Autorização de Início de Obra.

- FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será mensal e efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro mediante aprovação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação.

A empresa contratada deverá solicitar à fiscalização a vistoria da obra para efetuar a medição dos serviços.

A medição deverá ser acompanhada de relatório fotográfico dos serviços executados, diário de obra, memorial de cálculo referente à medição.

Obs.: a equipe de fiscalização da obra terá 5 dias úteis para conferir a medição.

- OBSERVAÇÕES

Os serviços e quantitativos são estimativos, servindo apenas para base de cálculo do orçamento. O licitante deverá vistoriar o local para elaboração de seu orçamento, devendo se responsabilizar por seus quantitativos e preços para que não haja futuras solicitações de serviços complementares não listados na planilha. Sugerimos ainda, em caso de qualquer dúvida procurar dirimi-las através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação a fim de cumprimento fiel do projeto. O objetivo da PMSPA é obter a obra pronta sem nenhum tipo de reajuste. O preço da obra deverá ser global, devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planilha, tomando como base a planilha ofertada.

Fica a cargo da empresa contratada o fornecimento e colocação de 01 (uma) placa indicativa, em no máximo 02 (dois) dias após o início da obra pública, conforme Memória de Cálculo. As dimensões serão 3,00m de largura e 2,00m de altura, com indicações relativas ao objeto da obra, e instalada em local visível e de frente para o acesso principal, conforme padrão PMSPA. Antes da colocação da placa, deverá a mesma ser submetida à aprovação da Secretaria de Obras. Após o término da obra, a placa de deverá ser encaminhada para P.M.S.P.A., pois a mesma é patrimônio público.

A empresa contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e colocar placa do engenheiro responsável pela execução da obra.

Após a licitação, a empresa contratada deverá comparecer Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, de posse do empenho e da planilha de quantitativos e preços contratada, para retirar a autorização de início de obra.

A empresa contratada deverá periodicamente fotografar o andamento da obra e manter na obra diário de obra atualizado.

Com base na Leis Trabalhistas nº 6514, NR 18 e NR 1 itens 1.7 e 1.8: Fica a empresa contratada obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, treinamento e equipamentos de proteção individual adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Também fica a empresa contratada obrigada a fiscalizar e se certificar do uso dos EPI’s.