MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

OBRA: PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO CAMERUM

LOCAL : BAIRRO PORTO DA ALDEIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços a seguir descritos referem se ao projeto de urbanização da Orla do Camerum, situado no bairro Porto da Aldeia – São Pedro da Aldeia - RJ.

A obra consiste na construção da nova Orla do Camerum: Barracão de obras, placa de identificação de obra, instalação provisória de energia elétrica, hidráulica e esgoto, marcação de obra com instrumento topográfico.

Movimento de terra envolvendo a preparação do terreno para receber pavimentação de piso cerâmico e uma ciclovia em concreto liso.

Colocação de guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado entorno do deck existente.

Colocação de bicicletário em tudo de ferro galvanizado.

Pintura com borracha clorada em duas demãos a qual será utilizado na ciclovia e verniz a ser utilizado no deck de madeira.

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes e especificações, inclusive acréscimos, só serão admitidas com prévia autorização por escrito, da Secretaria Municipal de Urbanismo, através de sua diretoria de obras.

Será de inteira responsabilidade da empreiteira, todo e qualquer ônus decorrente de modificação do projeto sugerido pela mesma.

A Secretaria Municipal Urbanismo poderá a qualquer tempo, exigir a troca de qualquer material aplicado na obra, diferente do especificado e que não tenha sido formalmente autorizado a sua substituição, por escrito, nos termos de parágrafo acima.

Todos os materiais empregados na construção que não sejam detalhadamente especificados nos capítulos correspondentes deverão ser obrigatoriamente de boa qualidade, de uso consagrado na Indústria da Construção Civil e obedecendo as normas da ABNT.

Quando os serviços, materiais e mão de obra, ainda não estiverem caracterizados sob umas titulações acima, deverão ser respeitados procedimentos da boa técnica e as recomendações dos fabricantes.

Este procedimento também se estende às exigências do Estado e do Município, através dos seus diversos órgãos e das companhias concessionárias de serviços públicos, em tudo que diz respeito aos serviços especificados e necessários á execução da obra.

DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS.

SERVIÇOS PRELIMINARES

BARRACÃO E PLACA DE OBRA

A empresa construtora deverá inicialmente construir barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes e instalação de placa de identificação de obra pública em chapa de aço galvanizado, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira, indicando a obra a localização, n° processo e tempo de obra e demais informações pertinentes a construção em tela. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

Instalação e ligação provisória para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação com a responsabilidade de reparo em tubulação danificada.

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras - chave 100A, carga 3KW, 20CV.

Todas as ligações e instalações deverão ser autorizadas pelas respectivas concessionárias.

A locação da obra deverá ser realizada da seguinte forma:

- Trecho com curvas acentuadas - Locação de obra com aparelho topográfico sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pré-locação e o fornecimento do material e tendo por medição o perímetro a construir;

- Trecho com curvas mais leves - Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente.

MOVIMENTO DE TERRA

O Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação para colocação do piso, bem como a ciclovia estejam aliados e sem desencaixes.

PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO

Após o preparo do terreno, as áreas onde serão locadas a rampa, o piso cimentado e a pavimentação de pedra São Tomé, deverão receber camada de concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, com espessura de 5 cm.

O assentamento da pedra portuguesa deverá ser realizado sobre colchão de pó de pedra e rejuntado com cimento.

No entorno da ciclovia deverá ser instalado meio-fio tipo tento de concreto usinado 15mpa, moldado "in loco", através de máquina especial, medindo em torno de 0,17m de base e 0,15m de altura, com chanfro interno de 0,10m, acabamento com argamassa de cimento e pó-de-pedra, no traço 1:3, com fornecimento dos materiais, exclusive preparo de base e topografia.

Na ciclovia após o preparo do terreno será colocado lona plástica preta na espessura de 150 micras, sobre a lona será lançado concreto com fck 15 Mpa sobre armação em tela de aço CA 60 soldada nervurada, no diâmetro de 4.2mm, em malha espaçada de 15 x 15 cm. Sobre o pátio de concreto armado será executado piso cimentado liso no traço 1:4 na espessura de 2,5cm.

Será construído na proximidade da lagoa um muro de contenção de taludes em alvenaria de bloco de concreto estrutural de (19 x 19 x 39)cm, até 1,80m de altura, incluindo base de concreto, aço CA-50 e enchimento de blocos e medido pela área real.

A Secretaria de Urbanismo deverá ser notificada da execução do piso para efetuar vistoria por intermédio da Diretoria de obras.

Toda concretagem só poderá ser executada após vistoria e autorização por escrito da fiscalização.

ESQUADRIAS

A contratada deverá fazer a instalação de guarda-corpo entorno do deck de madeira já

existente, sendo este em tubo de ferro galvanizado com dois montantes em tubo de 1”, uma travessa superior em tubo de 2” e duas travessas inferiores em tubo de 1”, em módulos de 2,20m de comprimento e 1,00m de altura, inclusive pintura.

BICICLETÁRIO

Deverá ser instalado bicicletário em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 ângulos de 90°, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensões de (0,30x0,30x0,25) m, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquídica e 2 demãos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da Resolução SMAC no 498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocação.

PINTURA

Após receber camada de piso cimentado a ciclovia deverá ser preparada para receber 2 demãos de tinta a base de borracha clorada.

A pintura existente no deck deverá ser removido para receber nova camada de pintura imunizante para madeira, duas demãos e verniz poliuretano, 2 demãos.

PARQUES E JARDINS

Na iluminação pública será preciso:

Entrada de serviço (PC), padrão ENEL, para medição bifásica, 1 medidor, instalado em muro para carga até 4 até 8kW, constando de poste de concreto completo, caixa para instalação do medidor com disjuntor 2 x 40A, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, inclusive cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para entrada e saída.

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalação subterrânea e envelopamento com concreto fck 15 Mpa - fornecimento e instalação.

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa de concreto pré-moldado h= 60cm - fornecimento e instalação.

Núcleo quádruplo para luminárias LRJ-01/17/23/24/30/31, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, núcleo diâmetro interno de 128mm, braços com diâmetro externo de 60,3mm, comprimento de 160mm, conforme desenho A2-1913-PD e especificação EM-RIOLUZ n° 40. Fornecimento

Reator para lâmpada de vapor metálico de 400W, 220V, para uso externo.

Lâmpada de vapor de mercúrio de 400w/250v - fornecimento e instalação

Luminária fechada para iluminação publica com reator de partida rápida com lâmpada a vapor de mercúrio 250w - fornecimento e instalação

Poste concreto seção circular comprimento=14m carga nominal no topo 400kg inclusive escavação - fornecimento e colocação

E ainda receberá poste de ferro fundido, tipo h-1, de 2,50m de altura útil, equipado com globo esférico de polietileno e lâmpada de vapor de mercúrio de 250w - fornecimento e instalação

Na ornamentação:

Banco para jardins com 14 réguas de madeira de lei, seção de 5,5 x 2,5cm e comprimento de 2,00m, presas com parafusos de porca nos pés de ferro fundido, estes com 14kg, barra de ferro ao centro do assentamento, inclusive espigão de fixação, 4 bases de concreto de 15 x 15 x 30cm, e pintura da base na cor preta e pintura da madeira em verniz.

Papeleira plástica para vias e praças públicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, medindo (75,50 x 34,50 x 43,50)cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Para os canteiros e gramado

Deverá ser feito preparo da área e após colocação de camada de terra vegetal (granel) e plantio de grama batatais em placas e plantio de arbustos de 50 a 70cm de altura, formando jardim, nas áreas de canteiro e plantio de arvores, com altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm e espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana

de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Vênus, Pau D'Agua), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chinês), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Árvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê de Jardim) ou similar.

LIMPEZA GERAL

Após conclusão dos serviços da urbanização da Orla do Camerum, a área de intervenção deverá receber limpeza geral. A obra deverá ser entregue completamente limpa, com a remoção de entulho para local apropriado.

PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços de construção do Projeto de urbanização da Orla do Camerum serão executados no prazo de 06 (seis) meses a contar da data de autorização de inicio de obras.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será mensal e efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro mediante aprovação da Secretaria Municipal de Urbanismo.

A empresa contratada deverá solicitar a fiscalização à vistoria da obra para efetuar a medição dos serviços.

A medição deverá ser sempre acompanhada de fotos dos serviços executados.

A fiscalização terá um prazo de 5 dias para liberação da medição, após sua apresentação.

OBSERVAÇÕES

Fica a cargo da empresa contratada o fornecimento e colocação de 01 (uma) placa indicativa,

em no máximo 02 (dois) dias após o início da obra em chapa de aço galvanizado, estruturada com madeira nas suas bordas, sendo os dizeres adesivável com letras computadorizadas. As dimensões serão 4,00m de largura e 3,00m de altura, com indicações relativas ao objeto da obra, e instalada em local visível e de frente para o acesso principal, conforme padrão PMSPA. Antes da colocação da placa, deverá a mesma ser submetida à aprovação da Secretaria de Urbanismo. Após o término da obra, a placa de deverá ser encaminhada para P.M.S.P.A., pois a mesma é patrimônio público.

A empresa contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e colocar placa do engenheiro responsável pela execução da obra.

Após a licitação, a empresa contratada deverá comparecer Secretaria Municipal de Urbanismo, de posse do empenho e da planilha de quantitativos e preços contratada, para retirar a autorização de início de obra.

A empresa contratada deverá periodicamente fotografar o andamento da obra e manter na obra diário de obra.

Os serviços e quantitativos são estimativos, servindo apenas para base de cálculo do orçamento. O licitante deverá vistoriar o local para elaboração de seu orçamento, devendo se responsabilizar por seus quantitativos e preços para que não haja futuras solicitações de serviços complementares não listados na planilha. Sugerimos ainda, em caso de qualquer dúvida procurar dirimi-las através da secretaria de urbanismo a fim de cumprimento fiel do projeto. O objetivo da PMSPA é obter a obra pronta sem nenhum tipo de reajuste. O preço da obra deverá ser global, devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planilha, tomando como base à planilha ofertada.

Com base na Leis Trabalhistas nº 6514 , NR 18 e NR 1 itens 1.7 e 1.8: Fica a empresa contratada  obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, treinamento e equipamentos de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Também fica a empresa contratada obrigada a fiscalizar e se certificar do uso dos EPI’s.