## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESCOPO DE SERVIÇOS

## URBANIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA, LOCALIZADA AO LADO DA RODOVIA RJ-140, ENTRE A RUA CINCINATO RODRIGUES DE SOUZA NAS COORDENADAS (797446 / 7471913) E A VIA PAVIMENTADA EM FRENTE A VILA DOS OFICIAIS NAS COORDENADAS (796841 / 7472345)

## BAIRRO ESTAÇÃO – SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

M E M O R I A L

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.  DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.  ÁREAS DAS INTERVENÇÕES E DIRETRIZES

4.  TERMO DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial estabelece as normas que regerão os trabalhos e serviços para URBANIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA, LOCALIZADA AO LADO DA RODOVIA RJ-140, ENTRE A RUA CINCINATO RODRIGUES DE SOUZA NAS COORDENADAS (7977446 / 7471913) E A VIA PAVIMENTADA EM FRENTE A VILA DOS OFICIAIS NAS COORDENADAS (796841 / 7472345)

A obra consiste na Drenagem e Pavimentação, com levantamento topográfico, escavacação mecânica para rebaixamento para troca e retirada de solo, carga e descarga mecânica, transporte de carga, espalhamento de material, escavação mecânica para assentamento de tubos, tubos de concreto simples - classe C-1 no diâmetro de 300mm, tubos de concreto armado - classe CA-1 no diâmetro de 400mm e 600mm, reaterro de vala/cava, poços de visitas, tampões, caixa ralo, regularização de subleito, base de brita corrida, camada de bloqueio, meio - fio e sarjeta, imprimação de base de pavimentação, revestimento concreto asfáltico betuminoso usinado a quente (CBUQ) e pavimentação de lajotas de concreto, transporte de carga de asfalto e recebimento de carga.

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes e especificações, inclusive acréscimos, só serão admitidas com prévia autorização por escrito, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, através do Fiscal do contrato.

Será de inteira responsabilidade da empreiteira, todo e qualquer ônus decorrente de modificação do projeto sugerido pela mesma.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação poderá a qualquer tempo, exigir a troca de qualquer material aplicado na obra, diferente do especificado e que não tenha sido formalmente autorizado a sua substituição, por escrito, nos termos do parágrafo acima.

Todos os materiais empregados na construção que não sejam detalhadamente especificados nos capítulos correspondentes deverão ser obrigatoriamente de boa qualidade, de uso consagrado na Indústria da Construção Civil e obedecer às normas da ABNT.

Quando os serviços, materiais e mão de obra, ainda não estiverem caracterizados sob uma das titulações acima, deverão ser respeitados procedimentos da boa técnica e as recomendações dos fabricantes.

Este procedimento também se estende às exigências do Estado e do Município, através dos seus diversos órgãos e das companhias concessionárias de serviços públicos, em tudo que diz respeito aos serviços especificados e necessários á execução da obra.

DOS PROJETOS

A Contratada desenvolverá a Obra a partir do projeto arquitetônico fornecido pelo Fiscal do Contrato, os quais, se necessário, serão complementados. As dúvidas e alterações desta especificação terão que ser levadas ao conhecimento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, a fim de que sejam esclarecidas.

- ÁREAS DAS INTERVENÇÕES E DIRETRIZES

## Área de Intervenção .................................................................................5.797,42 M2

2. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 2.1.1 - Placa da obra

Será confeccionada 01 (uma) placa indicativa, tipo Banner / Plotter, constituída por uma lona e impressão digital, estruturada com madeira nas suas bordas. As dimensões serão 3,00m de largura e 2,00m de altura, com indicações relativas ao objeto da obra, e instalada em local visível e de frente para o acesso principal, conforme padrão PMSPA.

2.1.2 - Levantamento Topográfico

Em toda a obra deverá ser efetuado o levantamento topográfico, plani-altimétrico e cadastral, compreendendo nivelamento do eixo de logradouros, com cotas de tampões de poços de visita, cotas de soleiras de edificações e/ou terrenos e levantamento de posteação.

Com base nos projetos, a equipe de topografia da contratada, executará os serviços de locação, o nivelamento dos eixos e linhas de base, verificação de pontos de referência de nível, bem como os demais serviços de apoio topográfico necessário à execução das obras.

2.1.3 - Detalhamento de Projeto/ Assistência Técnica

É de responsabilidade da empresa contratada fornecer um projeto executivo  de sistema de drenagem. Será fornecido pela Secretaria de Urbanismo e Habitação o projeto arquitetônico da obra, assim como, no final da obra o projeto a empresa contratada deverá fornecer o “As Built” com todas as informações dos serviços executados in loco. A empresa deverá fornecer todos os boletins de ensaios dos diversos materiais empregados na obra.

2.1.4 - Sinalização Preventiva

2.1.4.1 - Placa de Sinalização

Deverá ser utilizada placa de sinalização preventiva para obra na via pública, compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira.

# 2.1.4.2 - Barragem de Bloqueio

Execução de barragem de bloqueio de obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-SPA, compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira e reaproveitamento do conjunto 40 (quarenta) vezes.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 - Terraplanagem

A escavação do greide será feita mecanicamente, devendo ser respeitadas as tolerâncias de largura, bem como de acabamento da caixa de rua.

Entende-se como “solos”, para efeito de execução deste serviço, todo e qualquer material, inclusive areia, de primeira e segunda categoria, conforme classificações definidas pelo DNER.

Serão feitos também o tratamento de “borrachudos” no local, com sua devida carga e descarga em local apropriado que será determinado pela fiscalização.

4. SERVIÇO DE DRENAGEM

4.1 - Escavação Mecânica

Serão executados por procedimentos mecânicos e/ou manual de vala não escorada em material de 1ª categoria conforme classificações definidas pelo DNER, com a utilização de equipamentos apropriados, sempre de jusante para montante, com o emprego de retro-escavadeira seguindo o eixo dos tubos projetados, de 1,50m até 3,00m de profundidade, com escoramento de valas em pranchada horizontal.

As valas para o assentamento dos tubos coletores serão feitos com seção retangular e altura conforme projeto de drenagem que será executado pela contratada e aprovado pela Secretaria de Obras e Urbanismo. A contratada deverá respeitar as seções de projeto e tomar todas as precauções e medidas necessárias para não ocorrer alterações das seções. Para controle das escavações das valas deverá ser feito o uso de gabarito. O material proveniente das escavações será depositado em local afastado de pelo menos 1,00m da borda da vala, ou a juízo da fiscalização, removido para área de bota-fora previamente escolhida.

4.2 - Reaterro

O reaterro poderá ser feito com o próprio material da escavação, desde que sirva para esse fim, ficando a critério da fiscalização a sua utilização ou não. Deverá ser disposto em camadas de no máximo 20cm e já com teor de umidade apropriada. Cada camada deverá ser compactada por compactador portátil, ficando a cargo da fiscalização, identificar o grau de compactação desejado.

OBSERVAÇÃO: A presença da fiscalização da contratante na obra não exime a responsabilidade do construtor.

4.3 - Galerias

Todos os tubos deverão ser assentados de forma a garantir o perfeito funcionamento e concordância. Tubos que apresentarem avarias provenientes de carga, descarga, transporte e instalação ou que apresentem defeitos, ou rachaduras, serão recusados. Antes de serem instalados os tubos deverão ser limpos e mantidos livres de detritos estranhos. Os tubos deverão ser baixados cuidadosamente até o fundo da vala. Cada tubo será colocado diretamente sobre a camada de assentamento. Uma vez baixado, deverá ser feito a sua colocação e o perfeito alinhamento com os adjacentes. Deverá ser seguida a declividade do projeto apresentado pela contratada e aprovado pela Secretaria de Obras e Urbanismo. Os tubos e valas deverão ser mantidos livres de água, que deverá ser esgotada com bombas ou por meio de saídas na escavação, caso seja necessário. Quando for preciso interromper a colocação dos tubos, deverão ser tampados os extremos livres para impedir a entrada de água ou corpo estranho.

4.3.1 - Tubo em concreto simples C-1 de 300mm (Ramal de Ralo)

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples, classe C-1, para coletor de águas pluviais, de 300mm de diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4.

4.3.2 - Tubo em concreto armado CA-1 de 400mm e 600mm (Rede Coletora Principal)

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca até a geratriz superior do tubo, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4.

4.3.3 - Poço de Visita 1.20m x 1.20m em bloco de concreto

Os poços de visita serão confeccionados em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, com 1,20 x 1,20 x 1,40m internamente, para coletor de águas pluviais de 0,40 a 0,70m de diâmetro, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples, tampa de concreto armado nas dimensões de 1,50 x 1,50 x 0,10m, sendo o concreto dosado para um fck = 10Mpa. Devendo ser instalada nos locais indicados no projeto.

# 4.3.4 - Tampão completo de ferro fundido

Fornecimento e assentamento de tampão completo de ferro fundido, articulado, pesado, de 0,60m de diâmetro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, para execução de poços de visita no centro da rua.

# 4.3.5 - Caixas de Ralo

Serão construídos caixas de ralo em blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), preenchidos seus elementos vazados com concreto simples, em paredes de 0,20m de espessura, medindo 0,30X0,90m, fundo em concreto simples fck=10Mpa e grelha de ralo articulada de ferro fundido, com capacidade de carga de 135kg.

4.4 - TRANSPORTE (BOTA-FORA)

Após o término da drenagem o material que não for necessário na obra deverá ser retirado do local.

A empresa deverá entrar em contato com a Secretaria de Obras e Urbanismo por meio de sua fiscalização para solicitar um local para despejo deste material.

4.4.1 - Carga e descarga mecânica

Será utilizado caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 100t por dia de 8h, para carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m³ de capacidade.

4.4.2 - Transporte de carga

O transporte será realizado em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, à distância de 15 km, para o transporte de carga de qualquer natureza, à velocidade média de 20km/h.

4.4.3 - Espalhamento de material

Será utilizado trator com potência em torno de 80CV, com lâmina, para o espalhamento de material de 1ª categoria.

5. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

5.1 - Regularização de subleito

Será executada a regularização de subleito, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ. O custo indeniza as operações de execução e transporte de água e se aplica a área efetivamente regularizada.

5.2 - Sub-Base e Base

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação, com espessura de 20cm.Camada de bloqueio (colchão) de pó-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida após compressão, com espessura de 20cm.

.

5.3 - Camada de bloqueio

A camada de bloqueio (colchão) deverá ser de pó-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente e medida após compressão.

5.4 - Meio-fio

O meio-fio e sarjeta (linha d`água) de concreto usinado 15MPa moldado “IN LOCO”, através de máquina especial, medindo em torno de 0,30cm de base e 0,26cm de altura, acabamento com argamassa de cimento e pó-de-pedra, no traço de 1:3, com fornecimento de todos os materiais.

# 5.5 - Revestimento em CBUQ

Será executado revestimento de concreto betuminoso usinado a quente (asfalto), com 5cm de espessura, em uma camada, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ, inclusive o transporte da usina para pista, e considerando uma produção de usina de 2.000t/mês com sua devida imprimação de base de pavimentação, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ. As misturas deverão ser executadas com rigoroso controle de dosagem e cuidadosa técnica de aplicação.  A mistura efetuada na usina é transportada e espalhada ainda quente, sendo o espalhamento feito por vibro-acabadora. A compactação será realizada logo após o espalhamento.

# 5.6 - Carga, Descarga e Transporte de CBUQ

Carga e descarga mecânica de CBUQ, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo para carga, descarga e manobra e transporte de carga de qualquer natureza, inclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, a distância de 30km.

6. PASSEIOS (CALÇADA)

### 6.1 - Preparo manual de terreno (Pátio de Concreto de 8cm)

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.

6.2 - Aterro

Aterro com saibro, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega e fornecimento da terra.

# 6.3 - Calçada em pátio de Concreto de 8cm

As calçadas serão executadas após preparo do terreno em pátio de concreto com resistência característica de 20Mpa, na espessura de 8cm, no traço 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00 x 1,00m, com junta em argamassa de areia e cimento, sendo o acabamento do concreto apenas sarrafiado e desempenado. A empresa contratada terá que molhar os trechos concretados de calçada em dias de alta temperatura, para melhorar sua qualidade e resistência no período de cura do concreto.

7.  LIMPEZA DA OBRA

Durante todo o período de obra, o local deverá ser mantido limpo, com colocação de caçambas.

A obra deverá ser entregue completamente limpa, com a remoção de entulho para local apropriado.

8.  SERVIÇOS EVENTUAIS

Qualquer dano à rede de serviços concedentes (água, esgoto, luz e telefone) deverá ser reparado pela contratada, sem ônus para municipalidade.

9. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços de Drenagem e Pavimentação serão executados no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de expedição do empenho.

10. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será mensal e efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro mediante aprovação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

A empresa contratada deverá solicitar a fiscalização à vistoria da obra para efetuar a medição dos serviços.

A medição deverá ser sempre acompanhada de fotos dos serviços executados.

11. OBSERVAÇÕES

Os serviços e quantitativos são estimativos, servindo apenas para base de cálculo do orçamento. O licitante deverá vistoriar o local para elaboração de seu orçamento, devendo se responsabilizar por seus quantitativos e preços para que não haja futuras solicitações de serviços complementares não listados na planilha.

Sugerimos ainda, em caso de qualquer dúvida procurar dirimi-las através da Secretaria de obras e Urbanismo a fim de cumprimento fiel do projeto. O objetivo da PMSPA é obter a obra pronta sem nenhum tipo de reajuste. O preço da obra deverá ser global, devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planilha, tomando como base à planilha ofertada.

Fica a cargo da empresa contratada o fornecimento e colocação de 01 (uma) placa indicativa, em no máximo 02 (dois) dias após o início da obra em chapa de zinco, estruturada com madeira nas suas bordas, sendo os dizeres adesivável com letras computadorizadas.

As dimensões serão placa indicativa, tipo Banner / Plotter, constituída por uma lona e impressão digital, estruturada com madeira nas suas bordas. As dimensões serão 3,00m de largura e 2,00m de altura, com indicações relativas ao objeto da obra, e instalada em local visível e de frente para o acesso principal, conforme padrão PMSPA.

Antes da colocação da placa, deverá a mesma ser submetida à aprovação da Secretaria de Obras e Urbanismo. Após o término da obra, a placa de deverá ser encaminhada para PMSPA, pois a mesma é patrimônio público.

A empresa contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e colocar placa do engenheiro responsável pela execução da obra.

Após a licitação, a empresa contratada deverá comparecer Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, de posse do empenho e da planilha de quantitativos e preços contratada, para retirar a autorização de início de obra.

A empresa contratada deverá periodicamente fotografar o andamento da obra e manter na obra o diário de obra.