TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRAS (LOTE 01)

- OBJETO:

(02) Duas unidades de Microscópio binocular, com as especificações constantes neste Termo de Referência;

(02) Duas unidades de microscópio estereoscópico (lupa entomológica), com as especificações constantes neste Termo de Referência;

1.Especificações:

02 UND. MICROSCOPIO ESTERIOSCOPICO (LUPA ENTOMOLOGICA)

Especificações mínimas: microscópio estereoscópio, com sistema óptico incorporado à estativa. Sistema óptico zoom com fator 4, 4:1, para aumentos contínuos de 13x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada. Campo de visão de 4,3mm a 18,8 e distância de trabalho de 100mm. base retangular equipada com placa central circular transparente para iluminação transmitida. Iluminadores integrado spara luz transmitida e incidente através de led, oferecendo iluminação homogênea tipo luz de 6.500º k, com vida útil de aproximadamente 25.000 horas. Comando liga-desliga independentes com ajuste da intensidade luminosa. Modo automático que desliga o equipamento após 60 minutos sem ser utilizado. Tubo binocular inclinado ergonômico de 60º, com ajuste da distância interpupilar de 50mm a 75mm, equipado com par de oculares de 16x de grande campo. Comando de focalização integrada coaxial com troque ajustável. Fonte de alimentação integrada e automática – 100v a 240v/ 50-60hz. Capa de proteção e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

02 UND. MICROSCOPIO BINOCULAR

Especificações mínimas:

- Sistema de ótica finita;

- Aumento: 40x – 1000x;

- Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar;

- Inclinação 30° e rotação 360°;

- Ajuste interpupilar de 48mm-75mm;

- Oculares: WF10X;

- Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais, Ø tubo 30mm;

- Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto;

- Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização;

- Ponto de mira elevado;

- Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão);

- Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4, 10, 40, 60, 100);

- Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas;

- O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento;

- Objetivas acromáticas  4X, 10X, 40X e 100X  ( DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão));

- Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra;

- Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduados. Knob para ajuste de tensão de foco;

- Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação;

- Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002mm);

- Faixa de focalização: 16mm;

- Platina movél composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, com 216mm x 150mm;

- Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo (escala Vernier de 0,1mm), que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa;

- Movimento dos eixos através de cabos para evitar quebras acidentais (não possui cremalheira e pinhão);

- Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas;

- Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo;

- Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste;

- Voltagem: Bivolt Automático

- Corpo do microscópio (todos os itens constantes nos dados principais): braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação;

- Cabeçote de visualização binocular;

- 1 par de oculares WF10X / 22mm;

- Jogo de objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X;

- Frasco de óleo de imersão de 5ml;

- Capa plástica contra poeira;

- Cabo de alimentação;

- Manual de instruções em português;

- Filtro Azul.

- Garantia mínima de 12 meses.

- JUSTIFICATIVA:

E um equipamento de suma importância para laboratórios e centros de estudo. O microscópio binocular permite visualizar as amostras de forma ampliada e tridimensional, Indicado para a realização de análises clínicas e estudos, o microscópio binocular é um equipamento muito comum em laboratório e centros de pesquisas. Trata-se de um instrumento utilizado para visualizar itens considerados opacos, Um microscópio óptico é um equipamento que se utiliza da refração da luz por meio do uso de lentes, que podem ter ou não filtros multicoloridos ou ultravioletas. Sua principal função é ampliar ou regular a visualização de estruturas que não são possíveis serem enxergadas a olho nu.

O aparelho é formado por uma parte óptica — em que as imagens são ampliadas — e por uma parte mecânica, que é usada para dar suporte para o sistema óptico e fazer a focagem. Um dos diferenciais do microscópio binocular é que este equipamento permite a visualização dos objetos de maneira tridimensional.

Há necessidade de identificação larvária se faz importante para que possamos identificar o vetor existente no local e traçar estratégias de combate aos vetores de forma mais eficiente, esta análise tem que ser realizada após cada Levantamento de índice rápido e enviado cinco por cento (5%) de todos os focos recolhidos pelos agentes ao setor de analise de larvas na LACEN.

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS:

O fornecimento será efetuado em remessa ÚNICA, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central, no endereço Rodovia RJ 106, loja comercial loteamento praia da aldeia no horário das 08:30 horas às 16:00 horas.

4. CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO

O produto será armazenado no Almoxarifado Central, que atenderá aos requisitos de armazenagem e empilhamento dos bens, até sua entrega a vigilância epidemiológica.

5. TÉCNICAS QUANTITATIVAS

De acordo com a Resolução SES Nº1.928 de 31 de Outubro de 2019, ART 3º CRITERIOS: 2 e o Anexo item 65.

6. DESTINAÇÃO DOS BENS:

Os bens adquiridos serão para uso de análise larvária dos focos recolhidos nos períodos de LIRA, para que seja feita a identificação do vetor circulante.

7. RECEBIMENTO DOS BENS:

Os bens serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (dias), o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

A Contratada deverá fornecer treinamento no ato da entrega, de todas as funcionalidades do produto, bem como, suas manutenções (limpeza).

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme edital.

12. PRAZO CONTRATUAL

O Prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento da ordem de fornecimento.

São Pedro da Aldeia, 16 de Janeiro de 2020.

__________________________________

ANEXO ÚNICO

FIGURAS MERAMENTES ILUSTRATIVAS, PODENDO VARIAR DE FABRICANTES:

Microscópio Biológico. Fig. 09	Microscópio Estereoscópico Fig. 10