ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos odontológicos permanentes, pelo Sistema de Registro de Preço, conforme especificações e quantitativos a seguir descriminados para atender as necessidades da Saúde Bucal da Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia.

2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

| ITEM | QUANT | UND | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | UND | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – com as seguintes característica mínimas: reservatório de ar com pintura interna antioxidante de no mínimo 40 litros; isento de óleo; com protetor térmico contra superaquecimento; pressostato com chave geral liga/desliga; com amortecedores anti-vibração; filtros na entrada e saída de ar; com válvula de segurança para alivio de pressão; com dreno na parte inferior do reservatório; Motor mínimo 1,5HP; Tensão Elétrica Bivolt (127V ou 220V); Potência mínima de 1.270 Watts; Pressão de ar em bar máxima 8,3 bar; Pressão de ar em psi máxima 120 psi; com garantia livre de no mínimo 12 meses a contar da sua instalação; com instalação inclusa; com certificado do INMETRO; com registro para produto a saúde. |

3. PRAZO DE ENTREGA

3.1. Máximo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da autorização de fornecimento;

4. GARANTIA MÍNIMA

4.1. Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, com atendimento técnico nas dependências onde estarão alocados os equipamentos, a contar da data de sua instalação.

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1. Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, no endereço Sitio das Palmeiras, nº 02, complemento Galpão B, Quadra 02, Lote 10, Estação, São Pedro da Aldeia - Rj, no horário das 08:30 horas às 16:00 horas.

6. JUSTIFICATIVA

6.1. A aquisição dos equipamentos permanentes será necessária para a ampliação dos serviços de saúde  e trocas dos compressores existentes que não suportam a demanda das cadeiras para atendimento. A forma de entrega será de forma parcelada a partir do recebimento da autorização de fornecimento. A vigência da ata de registro de preço será de (12) doze meses, a contar da publicação.

7. TÉCNICA QUANTITATIVA

| ITEM | QUANT | UND | ESPECIFICAÇÃO | DESTINAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | UND | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – com as seguintes característica mínimas: reservatório de ar com pintura interna antioxidante de no mínimo 40 litros; isento de óleo; com protetor térmico contra superaquecimento; pressostato com chave geral liga/desliga; com amortecedores anti-vibração; filtros na entrada e saída de ar; com válvula de segurança para alivio de pressão; com dreno na parte inferior do reservatório; Motor mínimo 1,5HP; Tensão Elétrica Bivolt (127V ou 220V); Potência mínima de 1.270 Watts; Pressão de ar em bar máxima 8,3 bar; Pressão de ar em psi máxima 120 psi; com garantia livre de no mínimo 12 meses a contar da sua instalação; com instalação inclusa; com certificado do INMETRO; com registro para produto a saúde. | Esf. SÃO MATHEUS, ES VINHATEIRO, ESF. PONTA DO AMBRÓSIO, ESF, BOTAGOFO, ESF. CAMPO REDONDO I E II, ESF FLEXEIRA, ESF SÃO JOÃO I E SÃO JOÃO II, ESF PRAIA LINDA, ESF BAIXO GRANDE, ESF ALECRIM, ESF COLINA, ESF. PARQUE ARRUDA, ESF PORTO DO CARRO, |

7. CONDIÇOES DE RECEBIMENTO

7.1. Os equipamentos serão recebidos pelo responsável do Almoxarifado Central, no horário de 08:30 às 16:00 horas, de segunda a sexta, exceto feriados;

7.2. No ato da entrega, a Seção responsável emitirá TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO relacionando todos os produtos recebidos, nos termos da Nota Fiscal;

7.3. Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico do Setor responsável, e constará das seguintes fases:

a) Abertura das embalagens;

b) Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas pela CONTRATADA;

c) Colocação do produto em funcionamento;

d) Testes dos periféricos/componentes e portas de comunicação se for o caso.

7.4. O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

7.5. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do produto, verificados na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas características, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de realização da inspeção;

7.6. Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações técnicas exigidas no Edital e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a Seção responsável emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

7.7. Nos casos de substituição do produto, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos nestas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO;

8. SERVIÇOS DE GARANTIA

8.1. O PERÍODO DE GARANTIA será aquele oferecido pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, observado o prazo mínimo exigido neste TERMO DE REFERÊNCIA;

8.2. O inicio do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á na data de instalação do produto;

8.3. Os 60 (sessenta) dias iniciais do PERÍODO DE GARANTIA serão considerados como PERÍODO DE FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL;

8.4. Durante o PERÍODO DE FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL, caso o produto apresente mais de 03 (três) falhas de funcionamento, do mesmo tipo ou não, deverá ser substituído por outro completamente novo e com as mesmas características deste. Neste caso, dar-se-á início aos procedimentos e prazos estabelecidos nas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO;

8.5. A CONTRATADA, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA, exceto nos casos em que, comprovadamente, o mesmo deva ser reparado em laboratório próprio por conta/custos da Contratada;

8.6. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela CONTRATANTE no PERÍODO DE GARANTIA, será de até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data/hora da sua solicitação;

8.7. O prazo para recuperação do produto, nos casos em que o mesmo possa ser realizado na Sede da CONTRATANTE, será de 96 (noventa e seis) horas, contados da data/hora da primeira visita técnica realizada pela CONTRATADA;

8.8. O prazo para recuperação e devolução do produto, nos casos em que o mesmo, comprovadamente, deva ser removido para laboratório próprio da CONTRATADA, será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua remoção;

8.9. Caso não seja possível à recuperação dos produtos dentro dos prazos e condições previstas nos itens 8.7 e 8.8, a CONTRATADA fica obrigada a substituir os mesmos, por backup, com as mesmas características e em perfeitas condições de funcionamento, até que o problema no produto original seja solucionado e o mesmo devolvido. Neste caso, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para a devolução definitiva do produto original, em perfeito funcionamento, ou outro completamente novo com as mesmas características;

8.10. A CONTRATADA fica obrigada, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, a proceder à substituição por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior;

8.11. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos e originais, com garantia mínima enquanto perdurar o CONTRATO;

8.12. Os chamados técnicos serão sempre realizados pela SESAU diretamente à CONTRATADA que, no caso de ter Assistência Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua credenciada, obedecendo rigorosamente os prazos e condições aqui estabelecidos;

8.13. Toda e qualquer despesas decorrentes da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.

9. PROPOSTA

9.1 Preço unitário dos itens;

9.2 Informar a marca e o modelo do produto ofertado para todo o item;

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (HABILITAÇÃO)

10.1 A licitante, juntamente com os documentos de habilitação, deverá apresentar como qualificação técnica, os definidos no edital

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega do material em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado ao produto em decorrência do transporte;

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme elaborado no Edital de Licitação.

São Pedro da Aldeia, 15 de setembro de 2020

Marcio Pereira Pinheiro

Coordenador de Saúde Bucal

Mat.832